| БЕРАСТАВІЦКІ РАЁННЫ ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ |  |  |  |  |  | БЕРЕСТОВИЦКИЙ РАЙОННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РАШЭННЕ |  |  |  |  |  | РЕШЕНИЕ |
| 25 сентября 2020 г. |  |  |  | № 458 |  |  |
| г. п. В. Бераставіца, Гродзенская вобл. |  |  |  |  |  | г. п. Б. Берестовица, Гродненская обл. |
| О водоохранных зонах и прибрежных полосах водных объектов Берестовицкого района Гродненской области |  |  |  |  |  |  |

На основании подпункта 2.5 пункта 2 статьи 13, пункта 10, подпунктов 17.2 и 17.3 пункта 17 статьи 52 Водного кодекса Республики Беларусь Берестовицкий районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

- Утвердить проект водоохранных зон и прибрежных полос водных объектов Берестовицкого района Гродненской области (прилагается).

- Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

| Председатель | А.С.Кулисевич |
| --- | --- |
| Управляющий делами | Ж.Т.Огарь |

СОГЛАСОВАНО

Отдел землеустройства Берестовицкого районного исполнительного комитета

Государственное лесохозяйственное учреждение «Волковысский лесхоз»

УТВЕРЖДЕНО

Решение Берестовицкого районного исполнительного комитета

25.09.2020 № 458

ПРОЕКТ

водоохранных зон и прибрежных полос водных объектов Берестовицкого района Гродненской области

оглавлеНИЕ

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ

РАЗДЕЛ II. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ПРОЕКТУ ВОДООХРАННЫХ ЗОН И ПРИБРЕЖНЫХ ПОЛОС ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ БЕРЕСТОВИЦКОГО РАЙОНА ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В ПРЕДЕЛАХ МЕЖСЕЛЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ И СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

ГЛАВА 2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О РАЙОНЕ ИССЛЕДОВАНИЙ

ГЛАВА 3. КОРРЕКТИРОВКА ГРАНИЦ ВОДООХРАННЫХ ЗОН И ПРИБРЕЖНЫХ ПОЛОС

ГЛАВА 4. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИЙ ВОДООХРАННЫХ ЗОН И ПРИБРЕЖНЫХ ПОЛОС ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ БЕРЕСТОВИЦКОГО РАЙОНА

ГЛАВА 5. ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ,

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ВОДООХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ. МЕСТА РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ЗНАКОВ

РАЗДЕЛ III. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ПРОЕКТУ ВОДООХРАННЫХ ЗОН И ПРИБРЕЖНЫХ ПОЛОС ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ В ПРЕДЕЛАХ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛКА БОЛЬШАЯ БЕРЕСТОВИЦА.

ГЛАВА 6. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О РАЙОНЕ ИССЛЕДОВАНИЙ

ГЛАВА 7. КОРРЕКТИРОВКА ГРАНИЦ ВОДООХРАННЫХ ЗОН И ПРИБРЕЖНЫХ ПОЛОС

ГЛАВА 8. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ ВОДООХРАННЫХ ЗОН И ПРИБРЕЖНЫХ ПОЛОС ДЛЯ Г.П. БОЛЬШАЯ БЕРЕСТОВИЦА

ГЛАВА 9. ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ, РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ВОДООХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ. МЕСТА РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ЗНАКОВ

Приложение 1

Приложение 2

РАЗДЕЛ I

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ГЛАВА 1

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ

- В настоящем проекте применяются следующие термины с соответствующими определениями:

водный объект – сосредоточение вод в искусственных или естественных углублениях земной поверхности либо в недрах, имеющее определенные границы, объем и признаки гидрологического режима или режима подземных вод;

водоохранная зона – территория, прилегающая к поверхностным водным объектам, на которой устанавливается режим осуществления хозяйственной и иной деятельности, обеспечивающий предотвращение их загрязнения, засорения;

водосбор – территория и (или) водоносные горизонты, откуда вода поступает или может поступать в водный объект;

загрязнение вод – поступление в воды (водные объекты), нахождение и (или) возникновение в них в результате вредного воздействия на водные объекты веществ, физических факторов, микроорганизмов, свойства, местоположение или количество которых приводят к отрицательным изменениям физических, химических, биологических и иных показателей состояния водных объектов, в том числе к превышению нормативов в области охраны и использования вод;

прибрежная полоса – часть водоохранной зоны, непосредственно примыкающая к поверхностному водному объекту, на которой устанавливаются более строгие требования к осуществлению хозяйственной и иной деятельности, чем на остальной территории водоохранной зоны;

река – естественный водоток с постоянным течением, имеющий четко выраженное русло, протяженностью 5 километров и более;

сточные воды – воды, сбрасываемые от жилых, общественных и производственных зданий и сооружений после использования их в хозяйственной и иной деятельности, а также воды, образующие при выпадении атмосферных осадков, таянии снега, поливке и мытье дорожных покрытий (поливомоечные работы) на территории населенных пунктов, объектов промышленности, строительных площадок и других объектов и сбрасываемые в окружающую среду, в том числе через систему канализации;

технологические водные объекты – искусственные водные объекты, специально созданные для охлаждения, испарения, усреднения, отстаивания сточных вод, понижения уровня вод (водоемы-охладители, пруды-испарители, пруды-усреднители, подводящие каналы насосных станций и иные подобные объекты), а также для противопожарных нужд (пожарные водоемы), разведения и выращивания рыбы (пруды и каналы рыбоводных организаций).

- Сокращения, применяемые в настоящем проекте:

аг. – агрогородок;

ВЗ – водоохранная зона;

ВК – Водный кодекс Республики Беларусь;

ВО – водный объект;

ВТ – водоохранная территория;

г. – город;

г.п. – городской поселок;

ГЭЭ – государственная экологическая экспертиза;

д. – деревня;

МТК – молочно-товарный комплекс;

МТФ – молочно-товарная ферма;

н.п. – населенный пункт;

обв. к – обводненный карьер;

оз. – озеро;

ПВО – поверхностный водный объект;

ПП – прибрежная полоса;

пр. – пруд;

р. – река.

- Настоящий проект является информационной и нормативной базой для контроля хозяйственной и водоохранной деятельности в пределах ВЗ и ПП ПВО на территории Берестовицкого района и г.п. Большая Берестовица и определения требований к условиям функционирования хозяйственных объектов.

- При разработке настоящего проекта применены:

ВК;

Закон Республики Беларусь от 26 ноября 1992 г. № 1982-XII «Об охране окружающей среды»;

Закон Республики Беларусь от 7 января 2012 г. № 340-З «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

СТБ 17.1.3.06 - 2006 Охрана природы. Гидросфера. Охрана подземных вод от загрязнения. Общие требования, утвержденный постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 16 октября 2006 г. № 46;

СТБ 17.06.03-01-2008 «Охрана окружающей среды и природопользование. Гидросфера. Охрана поверхностных вод от загрязнения. Общие требования», утвержденный постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 12 сентября 2008 г. № 46;

СТБ 17.06.02-02-2016 «Охрана окружающей среды и природопользование. Гидросфера. Классификация поверхностных и подземных вод», утвержденный постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 14 декабря 2016 г. № 89;

постановление Совета Министров Республике Беларусь от 28 ноября 2012 г. № 1087 «Об утверждении Правил благоустройства и содержания населенных пунктов»;

постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 4 мая 2015 г. № 18 «О требованиях к разработке проектов водоохранных зон и прибрежных полос» (далее – постановление № 18);

экологические нормы и правила ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 «Охрана окружающей среды и природопользование. Требования экологической безопасности», утвержденные постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 18 июля 2017 г. № 5-Т.

- Основными составляющими настящего проекта являются: картографические материалы, характеристика землепользования, описание объектов, оказывающих вредное влияние на состояние окружающей среды, состав рекомендуемых мероприятий, направленных на сохранение и восстановление ПВО.

- Границы ВЗ и ПП для межселенных территорий устанавливались с учетом существующих природных условий, в том числе рельефа местности, вида земель, в зависимости от классификации ПВО в соответствии с пунктом 1 статьи 52 ВК.

- Картографической основой для нанесения границ ВЗ и ПП явились карты М 1:10000 для межселенных территорий и сельских населенных пунктов, выполненные на основе ЗИС, а также открытых интернет ресурсов.

- Разработчиком проекта является учреждение образования «Брестский государственный технический университет».

# РАЗДЕЛ II

# ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ПРОЕКТУ ВЗ И ПП ВО БЕРЕСТОВИЦКОГО РАЙОНА ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В ПРЕДЕЛАХ МЕЖСЕЛЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ И СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

# ГЛАВА 2

# ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О РАЙОНЕ ИССЛЕДОВАНИЙ

- Берестовицкий район расположен на западе Гродненской области. Административный центр — г.п. Большая Берестовица. Граничит с Волковысским, Гродненским, Мостовским и Волковысским районами Гродненской области. Берестовицкий район размещается на юго-западе Гродненской области. Граничит с Польшей, Гродненским, Мостовским, Волковысским и Свислочским районами.

- На территории района расположено 128 населенных пунктов. Площадь района составляет 743 км2. Протяженность с севера на юг 45 км, а с запада на восток – 25 км.

В состав района входит г.п. Большая Берестовица, 127 сельских н.п. Образовано 6 сельских Советов (Берестовицкий, Конюховский, Малоберестовицкий, Олекшицкий, Пограничный, Эйсмонтовский).

- В тектоническом отношении район приурочен к южным склонам Белорусской антиклизы.

- Согласно геоморфологическому районированию территории Беларуси, территория Берестовицкого района находится в пределах области центральнобелорусских возвышенностей и гряд западно-белорусской подобласти. Большую часть района занимают отгорьи Волковысской и Гродненской возвышенностей.

- Берестовицкий район относится к центральной агроклиматической области, для которой характерно умеренная с частыми оттепелями зима, теплый вегетационный период, умеренное увлажнение.

- ВО, для которых разработан проект ВЗ и ПП представлены:

малыми реками: р. Берестовичанка, р. Берестовка, р. Веретейка, р. Вишневка, р. Волотынка, р. Гремячка, р. Квитневка, р. Крынка, Куклянка, р. Нетупа, р. Старинцы (Нетура), р. Норка, р. Одла, р. Свислочь, р. Тишовка, р. Уснарка, р. Шепта;

водоемами: пр. № 2 г.п. Большая Берестовица, пр. № 3 г.п. Большая Берестовица, пр. д. Берестовичаны, пр. д. Бориски, пр. д. Вороны, пр. д. Грицевичи, пр. д. Иодичи, пр. д. Каеневцы, пр. д. Карповцы, пр. аг. Кваторы, пр. д. Курчевцы, пр. д. Людвиново, пр. № 1 аг. Малая Берестовица, пр. № 2 аг. Малая Берестовица, пр. № 3 аг. Малая Берестовица, пр. № 4 аг. Малая Берестовица, пр. № 5 аг. Малая Берестовица, пр. № 1 аг. Массоляны, пр. № 2 аг. Массоляны, пр. № 3 аг. Массоляны, пр. д. Мурована, пр. аг. Олекшицы, пр. № 1 д. Павлюшки, пр. № 2 д. Павлюшки, пр. д. Семеновка, пр. д. Хмелиско, пр. д. Старинцы, пр. аг. Старый Дворец.

ГЛАВА 3

КОРРЕКТИРОВКА ГРАНИЦ ВЗ И ПП

- Основанием для установления размеров границ ВЗ и ПП ВО  Берестовицкого района Гродненской области являются требования статьи 52 ВК и произошедшие изменения хозяйственного использования прилегающей территории.

- Корректировка проведена на основании требований постановления № 18 на топографической основе М 1:10000.

- Границы ВЗ и ПП ВО Берестовицкого района Гродненской области приведенны в соответствие с требованиями ВК и представлены на планово-картографическом материале согласно приложению 1.

- Границы ВЗ и ПП для межселенных территорий установлены на основании положений ВК, в частности пункта 1 статьи 52 ВК. Для отдельных участков межселенных территорий, при наличии естественных четко выраженных в рельефе преград, препятствующих поступлению загрязняющих веществ с поверхностным стоком в водные объекты и отсутствии значительных возможных источников загрязнения (диффузных и точечных), размеры ВЗ приняты менее определенных пунктом 7 статьи 52 ВК.

- За основу расчетной ширины ВЗ приняты значения, полученные по эмпирической зависимости, учитывающей геоморфологические особенности водосборной территории (рельефа и почвенного покрова), характер подстилающей поверхности, интенсивность ливневых осадков.

- ВЗ и ПП выделены на основе функционального ландшафтно-гидрологического зонирования территории. В них включены участки, с которых осуществляется сток (в том числе, загрязняющих веществ) поверхностным путем, заболоченные территории. Форма ВЗ зависит от площади, на которой поверхностный сток возможен. При выделении ВЗ на урбанизированных территориях, в условиях антропогенной измененности, границы ВЗ и ПП скорректированы с учетом хозяйственного использования земель, застройки, источников загрязнения водотоков. Границы проведены по естественным (бровки речных террас, подножия склонов и др.) и искусственным (дороги, насыпи, каналы и др.) рубежам и препятствиям, перехватывающим поверхностный сток. На основании пунктов 1, 6 статьи 52 ВК, а также разъяснений Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 29 апреля 2019 г. № 9-2-3/1935, размеры границ ВЗ и ПП полос в отдельных населенных пунктах установлены меньше, чем предусмотрено пунктами 7 и 8 статьи 52 ВК.

ГЛАВА 4

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИЙ ВЗ И ПП ВО БЕРЕСТОВИЦКОГО РАЙОНА

- Основными элементами структуры ВЗ являются три типа территорий:

территории, формирующие поля загрязнений природной среды. К ним относятся территории промышленных предприятий, строительных организаций, баз, складов, объекты транспорта и связи, территории сельскохозяйственных производственных объектов, пахотных угодий, многоэтажной жилой застройки, объекты непроизводственной сферы, а также пески и нарушенные территории;

территории, выполняющие ограниченные санирующие функции. К ним относятся жилые территории застройки с приусадебными участками, территории медицинских учреждений и спортивных сооружений, кладбища;

территории, выполняющие преимущественно санирующие функции, природные ландшафты. К ним относятся территории зеленых насаждений различного назначения, садово-дачные участки, водные поверхности, а также болота и пойменные территории в естественном состоянии.

- Экспликация земель в ВЗ и ПП для межселенных территорий приведена в таблице 1.

Таблица 1. Экспликация земель в ВЗ и ПП для межселенных территорий Гродненская область Берестовицкий район

| № п п | Номер земле-пользо-вателя на планово-карто-графи-ческом матери-але |  | Наименование землепользователя | Площадь земельного участка, гектаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | в грани-цах ВВ |  |  |  | в грани-цах ПП |  |  |  | в том числе по видам земель: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сельскохозяйственные |  |  |  |  |  |  |  |  |  | лес-ные | под древес-но-кустар-нико-вой расти-тель-ностью (насаж-дения-ми) |  | под боло-тами |  | под по-верх-ност-ными вод-ными объ-екта-ми |  | под доро-гами и тран-спорт-ными ком-муни-каци-ями |  | общее поль-зова-ние |  | под заст-рой-кой |  | на-ру-шен-ные | не-ис-поль-зуе-мые |  | иные |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | все-го |  |  |  | из них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | пахот-ные |  |  | под посто-янными культу-рами много-летние культу-ры |  | луго-вые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 | 10 | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 | 18 |  | 19 |
| - р. Берестовичанка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ГЛХУ «Волковысский лесхоз» |  | 89,71 |  |  |  | 25,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 89,47 |  |  |  |  | 0,15 |  | 0,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | СПП «АгроМир» «филиал ОАО «Молочный Мир» |  | 497,79 |  |  |  | 67,09 |  |  |  | 402,27 |  |  |  | 274,78 |  |  | 42,96 |  | 84,53 |  | 34,05 |  | 43,25 |  | 1,44 |  | 1,36 |  |  |  | 0,15 |  |  | 15,16 |  | 0,11 |
|  | 10 | КСУП «Малоберестовиц-кий элитхоз» |  | 448,87 |  |  |  | 75,50 |  |  |  | 242,25 |  |  |  | 93,33 |  |  |  |  | 148,92 |  | 11,46 |  | 161,12 |  | 5,49 |  | 0,97 |  |  |  | 22,79 |  |  | 4,72 |  | 0,07 |
|  | 22 | ФХ Гляковского В.Р. Берестовицкого района |  | 16,45 |  |  |  |  |  |  |  | 13,38 |  |  |  | 13,38 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,87 |  | 0,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 | Филиал «ДРСУ № 160» КУП «Гроднооблдор-строй» |  | 14,68 |  |  |  | 0,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 52 | Филиал «ДЭУ №52» РУП «Гродноавтодор» |  | 2,69 |  |  |  | 0,37 |  |  |  | 0,67 |  |  |  | 0,47 |  |  |  |  | 0,20 |  | 0,14 |  |  |  |  |  | 1,33 |  |  |  |  |  |  | 0,55 |  |  |
|  | 53 | Войсковая часть 2141 |  | 1,29 |  |  |  | 0,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 54 | Министерство обороны РБ |  | 19,45 |  |  |  | 5,88 |  |  |  | 8,71 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,71 |  | 1,39 |  | 9,28 |  | 0,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 185 | Берестовицкое РУП ЖКХ |  | 14,51 |  |  |  | 0,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,32 |  |  |  | 14,19 |  |  |  |  |  |
|  | 275 | Гродненский филиал РУП «Белтелеком» |  | 0,09 |  |  |  | 0,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 277 | РУП «Гродноэнерго» |  | 1,41 |  |  |  | 0,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,40 |  |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |
|  | 290 | ПУ «Волковыскгаз» |  | 0,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  | 1107,01 |  |  |  | 175,58 |  |  |  | 667,28 |  |  |  | 381,96 |  |  | 42,96 |  | 242,36 | 89,47 | 47,04 |  | 216,52 |  | 7,35 |  | 21,6 |  |  |  | 37,14 |  |  | 20,43 |  | 0,18 |
| - р. Берестовка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ГЛХУ «Волковысский лесхоз» |  | 110,67 |  |  |  | 20,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,36 |  |  |  |  | 0,07 |  | 0,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | СПП «АгроМир» «филиал ОАО «Молочный Мир» |  | 22,99 |  |  |  | 1,42 |  |  |  | 19,83 |  |  |  | 5,68 |  |  |  |  | 14,15 |  | 2,52 |  |  |  | 0,34 |  | 0,19 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,11 |
|  | 6 | ООО «Здоровая страна» |  | 18,74 |  |  |  | 4,01 |  |  |  | 15,85 |  |  |  | 8,67 |  |  |  |  | 7,18 |  | 2,21 |  | 0,43 |  | 0,07 |  | 0,08 |  |  |  |  |  |  | 0,10 |  |  |
|  | 7 | Филиал «Агрофирма «Старый Дворец» РУП «Гродноэнерго» |  | 247,78 |  |  |  | 22,04 |  |  |  | 190,79 |  |  |  | 160,96 |  |  |  |  | 29,83 |  | 24,42 |  | 26,60 |  | 1,44 |  | 1,57 |  |  |  | 0,19 |  |  | 2,59 |  | 0,18 |
|  | 50 | Филиал «ДРСУ № 160» КУП «Гроднооблдор-строй» |  | 5,27 |  |  |  | 0,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 277 | РУП «Гродноэнерго» |  | 0,62 |  |  |  | 0,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,53 |  |  |  | 0,09 |  |  |  |  |  |
|  | 305 | Берестовицкий районный исполнительный комитет |  | 0,16 |  |  |  | 0,01 |  |  |  | 0,10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,10 |  | 0,03 |  | 0,01 |  |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  | 406,23 |  |  |  | 49,2 |  |  |  | 226,57 |  |  |  | 175,31 |  |  |  |  | 51,26 | 110,36 | 29,18 |  | 27,04 |  | 1,92 |  | 7,90 |  |  |  | 0,28 |  |  | 2,69 |  | 0,29 |
| - р. Веретейка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | Филиал «Агрофирма «Старый Дворец» РУП «Гродноэнерго» |  | 96,07 |  |  |  | 14,06 |  |  |  | 75,6 |  |  |  | 62,47 |  |  |  |  | 13,13 |  | 15,08 |  | 3,62 |  | 0,15 |  | 0,39 |  |  |  | 0,01 |  |  | 1,20 |  | 0,02 |
|  | 8 | КСУП «Воронецкий» |  | 708,82 |  |  |  | 93,93 |  |  |  | 617,02 |  |  |  | 86,68 |  |  |  |  | 530,34 |  | 7,46 |  | 54,00 |  | 11,04 |  | 1,45 |  |  |  | 0,01 |  |  | 13,59 |  | 4,25 |
|  | 11 | РСУП «Олекшицы» |  | 197,41 |  |  |  | 16,71 |  |  |  | 176,41 |  |  |  |  |  |  |  |  | 176,41 |  | 0,17 |  | 9,15 |  | 5,91 |  | 1,45 |  |  |  | 0,02 |  |  | 3,29 |  | 1,01 |
|  | 16 | РУСП «Массоляны» |  | 378,8 |  |  |  | 55,98 |  |  |  | 342,95 |  |  |  | 126,63 |  |  |  |  | 216,32 |  | 6,25 |  | 8,85 |  | 5,74 |  | 2,23 |  |  |  | 0,11 |  |  | 11,64 |  | 1,03 |
|  | 50 | Филиал «ДРСУ № 160» КУП «Гроднооблдор-строй» |  | 4,42 |  |  |  | 0,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  | 4,40 |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 52 | Филиал «ДЭУ №52» РУП «Гродноавтодор» |  | 7,90 |  |  |  | 0,36 |  |  |  | 3,60 |  |  |  | 0,69 |  |  |  |  | 2,91 |  |  |  | 0,27 |  |  |  | 3,10 |  |  |  |  |  |  | 0,93 |  |  |
|  | 277 | РУП «Гродноэнерго» |  | 0,003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,003 |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  | 1393,42 |  |  |  | 181,59 |  |  |  | 1215,58 |  |  |  | 276,47 |  |  |  |  | 939,11 |  | 28,96 |  | 75,89 |  | 22,85 |  | 13,02 |  |  |  | 0,15 |  |  | 30,66 |  | 6,31 |
| - р. Вишневка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ГЛХУ «Волковысский лесхоз» |  | 20,77 |  |  |  | 0,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,82 |  |  |  |  |  |  | 0,10 |  |  |  |  |  |  | 0,85 |  |  |
|  | 11 | РСУП «Олекшицы» |  | 412,23 |  |  |  | 56,65 |  |  |  | 377,1 |  |  |  | 316,22 |  |  |  |  | 60,88 |  | 0,69 |  | 22,58 |  | 1,75 |  | 3,18 |  |  |  |  |  |  | 6,21 |  | 0,72 |
|  | 50 | Филиал «ДРСУ № 160» КУП «Гроднооблдор-строй» |  | 4,13 |  |  |  | 0,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  | 437,13 |  |  |  | 57,01 |  |  |  | 377,1 |  |  |  | 316,22 |  |  |  |  | 60,88 | 19,82 | 0,69 |  | 22,58 |  | 1,75 |  | 7,41 |  |  |  |  |  |  | 7,06 |  | 0,72 |
| - р. Волотынка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | КСУП «Воронецкий» |  | 512,83 |  |  |  | 56,76 |  |  |  | 465,78 |  |  |  | 260,08 |  |  |  |  | 205,70 |  | 22,83 |  | 1,04 |  | 2,41 |  | 2,23 |  |  |  | 8,28 |  |  | 8,88 |  | 1,38 |
|  | 16 | РУСП «Массоляны» |  | 16,72 |  |  |  |  |  |  |  | 16,72 |  |  |  | 16,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 | Филиал «ДРСУ № 160» КУП «Гроднооблдор-строй» |  | 5,38 |  |  |  | 0,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 185 | Берестовицкое РУП ЖКХ |  | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,00 |
|  | 283 | СООО «Мобильные ТелеСистемы» |  | 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,03 |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  | 537,96 |  |  |  | 57,16 |  |  |  | 482,5 |  |  |  | 276,80 |  |  |  |  | 205,7 |  | 22,83 |  | 1,04 |  | 2,41 |  | 7,61 |  |  |  | 8,31 |  |  | 8,88 |  | 4,38 |
| - р. Гремячка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | РСУП «Олекшицы» |  | 536,46 |  |  |  | 43,30 |  |  |  | 313,74 |  |  |  | 141,44 |  |  |  |  | 172,30 |  | 14,48 |  | 179,87 |  | 10,52 |  | 6,55 |  |  |  |  |  |  | 10,52 |  | 0,78 |
|  | 50 | Филиал «ДРСУ № 160» КУП «Гроднооблдор-строй» |  | 1,35 |  |  |  | 0,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 305 | Берестовицкий районный исполнительный комитет |  | 24,77 |  |  |  | 0,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,00 |  | 1,61 |  | 0,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  | 562,58 |  |  |  | 44,46 |  |  |  | 313,74 |  |  |  | 141,44 |  |  |  |  | 172,3 |  | 14,48 |  | 202,87 |  | 12,13 |  | 8,06 |  |  |  |  |  |  | 10,52 |  | 0,78 |
| - р. Квитневка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ГЛХУ «Волковысский лесхоз» |  | 12,6 |  |  |  | 1,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,29 |  |  |  |  |  |  | 0,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | КСУП «Малоберестовиц-кий элитхоз» |  | 395,7 |  |  |  | 46,25 |  |  |  | 343,17 |  |  |  | 162,49 |  |  |  |  | 180,68 |  | 15,08 |  | 9,84 |  | 1,20 |  | 1,79 |  |  |  | 8,81 |  |  | 15,21 |  | 0,60 |
|  | 12 | КСУП «Пархимовцы» |  | 55,03 |  |  |  | 4,36 |  |  |  | 41,04 |  |  |  | 27,36 |  |  |  |  | 13,68 |  | 12,24 |  | 1,09 |  | 0,51 |  | 0,05 |  |  |  |  |  |  | 0,10 |  |  |
|  | 17 | К(Ф)Х «Константа» Берестовицкого района |  | 82,14 |  |  |  | 7,33 |  |  |  | 76,1 |  |  |  | 76,10 |  |  |  |  |  |  | 0,77 |  | 3,24 |  | 0,32 |  | 0,65 |  |  |  |  |  |  | 0,92 |  | 0,14 |
|  | 50 | Филиал «ДРСУ № 160» КУП «Гроднооблдор-строй» |  | 1,34 |  |  |  | 0,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,25 |  |  |  |  |  |  | 0,09 |  |  |
|  | Всего |  |  | 546,81 |  |  |  | 59,31 |  |  |  | 460,31 |  |  |  | 265,95 |  |  |  |  | 194,36 | 12,29 | 28,09 |  | 14,17 |  | 2,03 |  | 4,05 |  |  |  | 8,81 |  |  | 16,32 |  | 0,74 |
| - р. Крынка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ГЛХУ «Волковысский лесхоз» |  | 6,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | КСУП «Мало-берестовицкий элитхоз» |  | 8,43 |  |  |  | 1,64 |  |  |  | 7,77 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,77 |  |  |  |  |  | 0,31 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,24 |  | 0,11 |
|  | 11 | РСУП «Олекшицы» |  | 199,86 |  |  |  | 28,71 |  |  |  | 108,71 |  |  |  | 25,76 |  |  |  |  | 82,95 |  | 15,58 |  | 43,84 |  | 2,33 |  | 2,02 |  |  |  | 0,05 |  |  | 26,75 |  | 0,58 |
|  | 18 | КХ Баха Станислава Францевича Берестовицкого района |  | 21,18 |  |  |  | 2,15 |  |  |  | 21,18 |  |  |  | 21,06 |  |  |  |  | 0,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30 | КХ Баха Станислава Францевича Берестовицкого района |  | 11,5 |  |  |  |  |  |  |  | 11,44 |  |  |  | 9,19 |  |  |  |  | 2,25 |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 |  |  |  | 0,03 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 50 | Филиал «ДРСУ № 160» КУП «Гроднооблдор-строй» |  | 0,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 53 | Войсковая часть 2141 |  | 4,25 |  |  |  | 0,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 54 | Министерство обороны РБ |  | 80,24 |  |  |  | 9,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57,47 |  | 15,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,74 |  |  |
|  | Всего |  |  | 332,29 |  |  |  | 42,02 |  |  |  | 149,1 |  |  |  | 56,01 |  |  |  |  | 93,09 | 6,57 | 73,05 |  | 58,87 |  | 2,64 |  | 6,55 |  |  |  | 0,08 |  |  | 34,74 |  | 0,69 |
| - р. Куклянка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ГЛХУ «Волковысский лесхоз» |  | 35,91 |  |  |  | 0,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 | КСУП «Пограничный-Агро» |  | 512,1 |  |  |  | 99,73 |  |  |  | 308,54 |  |  |  | 266,66 |  |  |  |  | 41,88 |  | 14,65 |  | 166,87 |  | 3,54 |  | 2,38 |  |  |  | 11,83 |  |  | 4,29 |  |  |
|  | 20 | КХ Браим В.К. Берестовицкого района |  | 38,50 |  |  |  | 3,83 |  |  |  | 27,08 |  |  |  | 20,79 |  |  |  |  | 6,29 |  | 0,12 |  | 8,66 |  | 0,56 |  |  |  |  |  | 0,91 |  |  | 1,16 |  | 0,01 |
|  | 49 | УП «Барановичское отделение Белорусской железной дороги» |  | 10,06 |  |  |  | 1,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,81 |  | 2,76 |  |  |  | 1,36 |  |  |  | 0,11 |  |  | 2,02 |  |  |
|  | 50 | Филиал «ДРСУ № 160» КУП «Гроднооблдор-строй» |  | 2,05 |  |  |  | 0,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 52 | Филиал «ДЭУ №52» РУП «Гродноавтодор» |  | 6,88 |  |  |  | 0,58 |  |  |  | 2,36 |  |  |  | 2,36 |  |  |  |  |  |  | 0,40 |  | 0,26 |  |  |  | 3,65 |  |  |  |  |  |  | 0,21 |  |  |
|  | 214 | ЗАО «Белорусская сеть телекоммуника-ций» |  | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  |
|  | 228 | ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» |  | 0,35 |  |  |  | 0,001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,34 |  |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |
|  | 277 | РУП «Гродноэнерго» |  | 0,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,54 |  |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |
|  | 283 | СООО «Мобильные ТелеСистемы» |  | 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,03 |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  | 606,45 |  |  |  | 106,341 |  |  |  | 337,98 |  |  |  | 289,81 |  |  |  |  | 48,17 | 35,91 | 18,98 |  | 178,55 |  | 4,10 |  | 10,32 |  |  |  | 12,92 |  |  | 7,68 |  | 0,01 |
| - р. Шепта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ГЛХУ «Волковысский лесхоз» |  | 65,57 |  |  |  | 0,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65,42 |  |  |  |  |  |  | 0,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | УО «Берестовицкий ГСПЛ» |  | 1,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,74 |  |  |  |  |  |
|  | 10 | КСУП «Малоберестовицкий элитхоз» |  | 448,37 |  |  |  | 40,41 |  |  |  | 393,74 |  |  |  | 334,67 |  |  |  |  | 59,07 |  | 19,81 |  | 9,20 |  | 1,08 |  | 3,63 |  |  |  | 5,76 |  |  | 14,82 |  | 0,33 |
|  | 11 | РСУП «Олекшицы» |  | 203,66 |  |  |  | 24,04 |  |  |  | 196,93 |  |  |  | 166,32 |  |  |  |  | 30,61 |  | 1,30 |  |  |  | 1,76 |  | 0,61 |  |  |  |  |  |  | 2,45 |  | 0,61 |
|  | 12 | КСУП «Пархимовцы» |  | 15,57 |  |  |  |  |  |  |  | 11,12 |  |  |  | 5,71 |  |  |  |  | 5,41 |  | 2,67 |  | 0,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,83 |  |  |
|  | 21 | КХ Галабурды Бориса Ивановича Берестовицкого района |  | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 40 | ФХ «Хиляки» |  | 9,89 |  |  |  | 0,59 |  |  |  | 0,52 |  |  |  | 0,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,37 |  |  |
|  | 50 | Филиал «ДРСУ № 160» КУП «Гроднооблдор-строй» |  | 6,01 |  |  |  | 0,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,00 |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 52 | Филиал «ДЭУ №52» РУП «Гродноавтодор» |  | 0,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 185 | Берестовицкое РУП ЖКХ |  | 1,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,58 |
|  | 275 | Гродненский филиал РУП «Белтелеком» |  | 0,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 277 | РУП «Гродноэнерго» |  | 0,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,33 |  |  |  | 0,01 |  |  | 0,15 |  |  |
|  | 290 | ПУ «Волковыскгаз» |  | 0,001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,001 |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  | 753,271 |  |  |  | 66,16 |  |  |  | 602,31 |  |  |  | 507,22 |  |  |  |  | 95,09 | 65,42 | 23,82 |  | 10,15 |  | 2,84 |  | 11,07 |  |  |  | 7,511 |  |  | 27,63 |  | 2,52 |
| - р. Нетупа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | КСУП «Малоберестовицкий элитхоз» |  | 71,86 |  |  |  | 8,96 |  |  |  | 69,07 |  |  |  |  |  |  |  |  | 69,07 |  | 1,37 |  | 0,07 |  | 0,19 |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  | 0,95 |  | 0,20 |
|  | 11 | РСУП «Олекшицы» |  | 35,76 |  |  |  | 2,39 |  |  |  | 27,73 |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,73 |  |  |  | 5,59 |  | 1,88 |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  | 0,21 |  | 0,34 |
|  | 50 | Филиал «ДРСУ № 160» КУП «Гроднооблдор-строй» |  | 1,68 |  |  |  | 1,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 53 | Войсковая часть 2141 |  | 1,43 |  |  |  | 0,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 54 | Министерство обороны РБ |  | 2,48 |  |  |  | 0,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,48 |  |  |
|  | Всего |  |  | 113,21 |  |  |  | 12,70 |  |  |  | 96,8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 96,8 |  | 3,37 |  | 5,66 |  | 2,07 |  | 3,13 |  |  |  |  |  |  | 1,64 |  | 0,54 |
| - р. Норка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ГЛХУ «Волковысский лесхоз» |  | 34,06 |  |  |  | 2,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 | КСУП «Пограничный-Агро» |  | 495,28 |  |  |  | 84,99 |  |  |  | 330,76 |  |  |  | 182,36 |  |  |  |  | 148,40 |  | 10,68 |  | 137,98 |  | 4,61 |  | 1,95 |  |  |  | 5,41 |  |  | 3,06 |  | 0,83 |
|  | 50 | Филиал «ДРСУ № 160» КУП «Гроднооблдор-строй» |  | 2,38 |  |  |  | 0,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 52 | Филиал «ДЭУ № 52» РУП «Гродноавтодор» |  | 5,64 |  |  |  | 0,89 |  |  |  | 1,19 |  |  |  | 0,32 |  |  |  |  | 0,87 |  | 0,46 |  | 0,67 |  |  |  | 3,22 |  |  |  |  |  |  | 0,10 |  |  |
|  | 185 | Берестовицкое РУП ЖКХ |  | 1,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,43 |
|  | 228 | ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» |  | 0,21 |  |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,21 |  |  |  |  |  |
|  | 277 | РУП «Гродноэнерго» |  | 0,01 |  |  |  | 0,001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  | 539,01 |  |  |  | 88,78 |  |  |  | 331,95 |  |  |  | 182,68 |  |  |  |  | 149,27 | 34,06 | 11,14 |  | 138,65 |  | 4,61 |  | 7,55 |  |  |  | 5,63 |  |  | 3,16 |  | 2,26 |
| - р. Одла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | КСУП «Воронецкий» |  | 379,47 |  |  |  | 73,18 |  |  |  | 205,09 |  |  |  | 53,32 |  |  | 0,17 |  | 151,60 |  | 41,97 |  | 118,10 |  | 4,61 |  | 0,43 |  |  |  | 4,15 |  |  | 5,12 |  |  |
|  | 11 | РСУП «Олекшицы» |  | 437,15 |  |  |  | 59,40 |  |  |  | 126,28 |  |  |  | 117,16 |  |  |  |  | 9,12 | 228,03 | 5,03 |  | 0,36 |  |  |  | 1,32 |  |  |  | 16,73 |  |  | 59,40 |  |  |
|  | 37 | ФХ «Райский сад» |  | 57,92 |  |  |  |  |  |  |  | 54,8 |  |  |  |  |  |  | 49,44 |  | 5,36 |  | 0,11 |  | 0,37 |  | 0,03 |  | 0,25 |  |  |  | 0,27 |  |  | 2,09 |  |  |
|  | 50 | Филиал «ДРСУ № 160» КУП «Гроднооблдор-строй» |  | 4,19 |  |  |  | 0,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 277 | РУП «Гродноэнерго» |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |
|  | 305 | Берестовицкий районный исполнительный комитет |  | 44,67 |  |  |  | 1,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44,55 |  | 0,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  | 923,41 |  |  |  | 134,32 |  |  |  | 386,17 |  |  |  | 170,48 |  |  | 49,61 |  | 166,08 | 228,03 | 47,11 |  | 163,38 |  | 4,76 |  | 6,19 |  |  |  | 21,16 |  |  | 66,61 |  |  |
| - р. Свислочь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ГЛХУ «Волковысский лесхоз» |  | 355,22 |  |  |  | 7,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 354,22 |  |  |  |  | 0,28 |  | 0,58 |  |  |  | 0,14 |  |  |  |  |  |
|  | 8 | КСУП «Воронецкий» |  | 1140,06 |  |  |  | 251,64 |  |  |  | 475,01 |  |  |  | 197,95 |  |  |  |  | 277,06 |  | 73,22 |  | 541,69 |  | 19,47 |  | 1,42 |  |  |  | 0,90 |  |  | 27,21 |  | 1,14 |
|  | 10 | КСУП «Малоберестовиц-кий элитхоз» |  | 666,76 |  |  |  | 58,33 |  |  |  | 422,43 |  |  |  | 13,51 |  |  |  |  | 408,92 |  | 2,79 |  | 214,54 |  | 10,18 |  | 0,34 |  |  |  |  |  |  | 14,47 |  | 2,01 |
|  | 11 | РСУП «Олекшицы» |  | 936,22 |  |  |  | 142,95 |  |  |  | 796,01 |  |  |  |  |  |  |  |  | 796,01 |  | 2,20 |  | 81,34 |  | 26,01 |  | 1,87 |  |  |  |  |  |  | 23,99 |  | 4,80 |
|  | 13 | КСУП «Пограничный-Агро» |  | 1168,39 |  |  |  | 221,27 |  |  |  | 594,48 |  |  |  | 266,92 |  |  |  |  | 327,56 |  | 99,76 |  | 438,94 |  | 6,87 |  | 2,68 |  |  |  | 0,16 |  |  | 25,29 |  | 0,21 |
|  | 16 | РУСП «Массоляны» |  | 1,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31 | КСУП «Малоберестовиц-кий элитхоз» |  | 0,92 |  |  |  |  |  |  |  | 0,92 |  |  |  | 0,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 49 | УП «Барановичское отделение Белорусской железной дороги» |  | 5,57 |  |  |  | 0,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,26 |  |  |  | 0,14 |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  | 2,16 |  |  |
|  | 50 | Филиал «ДРСУ № 160» КУП «Гроднооблдор-строй» |  | 15,64 |  |  |  | 0,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  | 0,01 |  |  |  | 15,60 |  |  |  |  |  |  | 0,02 |  |  |
|  | 52 | Филиал «ДЭУ №52» РУП «Гродноавтодор» |  | 9,55 |  |  |  | 0,75 |  |  |  | 0,45 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,45 |  | 0,01 |  | 1,93 |  | 0,03 |  | 6,32 |  |  |  | 0,32 |  |  | 0,49 |  |  |
|  | 53 | Войсковая часть 2141 |  | 43,17 |  |  |  | 4,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,07 |  | 36,11 |  |  |  | 6,99 |  |  |  |  |  |
|  | 54 | Министерство обороны РБ |  | 957,64 |  |  |  | 296,03 |  |  |  | 52,94 |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,94 |  | 367,88 |  | 510,11 |  | 7,06 |  | 5,43 |  |  |  | 0,18 |  |  | 14,04 |  |  |
|  | 187 | Волковысское ОАО «СМТ №32» |  | 3,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,31 |
|  | 192 | Гродненская региональная таможня |  | 6,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,67 |  |  |  |  |  |
|  | 199 | Белгидромет |  | 0,12 |  |  |  | 0,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 |  |  |  | 0,10 |  |  |  |  |  |
|  | 239 | ООО «Белмаркет ХЕЛЕНА ВАЛЕРИ» |  | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,04 |  |  |  |  |  |
|  | 240 | ООО «Белторгаренда» |  | 0,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,27 |  |  | 0,04 |  | 0,00 |
|  | 251 | Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи Берестовицкого районного исполнительного комитета |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |
|  | 274 | РУП «БЕЛПОЧТА» |  | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |
|  | 277 | РУП «Гродноэнерго» |  | 0,28 |  |  |  | 0,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,09 |  |  |  | 0,19 |  |  |  |  |  |
|  | 279 | РУП «БЕЛТАМОЖ-СЕРВИС» |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |
|  | 281 | СООО «БЕЛАМАРКЕТ дьюти фри» |  | 0,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,66 |  |  |  |  |  |
|  | 290 | ПУ «Волковыскгаз» |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 305 | Берестовицкий районный исполнительный комитет |  | 17,02 |  |  |  | 14,89 |  |  |  | 4,54 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,54 |  |  |  | 9,43 |  | 0,54 |  | 0,14 |  |  |  |  |  |  | 2,37 |  |  |
|  | Всего |  |  | 5329,07 |  |  |  | 999,84 |  |  |  | 2346,78 |  |  |  | 479,30 |  |  |  |  | 1867,48 | 354,22 | 549,13 |  | 1797,99 |  | 72,09 |  | 70,62 |  |  |  | 16,69 |  |  | 110,08 |  | 11,47 |
| - р. Старинцы (Нетура) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ГЛХУ «Волковысский лесхоз» |  | 127,51 |  |  |  | 15,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 127,32 |  |  |  |  | 0,02 |  | 0,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | УО «Берестовицкий ГСПЛ» |  | 33,05 |  |  |  | 4,14 |  |  |  | 22,84 |  |  |  | 21,88 |  |  |  |  | 0,96 |  | 2,47 |  | 0,73 |  |  |  | 0,51 |  |  |  |  |  |  | 6,50 |  |  |
|  | 4 | СПП «АгроМир» «филиал ОАО «Молочный Мир» |  | 5,88 |  |  |  | 0,91 |  |  |  | 0,10 |  |  |  | 0,10 |  |  |  |  |  |  | 5,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,26 |  |  |
|  | 6 | ООО «Здоровая страна» |  | 19,48 |  |  |  | 0,65 |  |  |  | 19,19 |  |  |  | 18,91 |  |  |  |  | 0,28 |  | 0,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,15 |  |  |
|  | 7 | Филиал «Агрофирма «Старый Дворец» РУП «Гродноэнерго» |  | 124,58 |  |  |  | 13,62 |  |  |  | 111,96 |  |  |  | 68,63 |  |  |  |  | 43,33 |  | 9,36 |  |  |  | 0,77 |  | 1,08 |  |  |  |  |  |  | 1,10 |  | 0,31 |
|  | 24 | К(Ф)Х «Приозерное» Берестовицкого района |  | 37,04 |  |  |  | 0,27 |  |  |  | 37,03 |  |  |  | 37,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 28 | К(Ф)Х «Приозерное» Берестовицкого района |  | 5,40 |  |  |  |  |  |  |  | 5,29 |  |  |  | 5,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 | Филиал «ДРСУ № 160» КУП «Гроднооблдор-строй» |  | 2,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 52 | Филиал «ДЭУ № 52» РУП «Гродноавтодор» |  | 4,32 |  |  |  | 0,11 |  |  |  | 2,69 |  |  |  | 2,35 |  |  |  |  | 0,34 |  |  |  |  |  |  |  | 1,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 185 | Берестовицкое РУП ЖКХ |  | 2,8 |  |  |  | 0,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,80 |  |  |  |  |  |
|  | 198 | ГУ «Детский оздоровительный лагерь «Берестовицкий» |  | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  |
|  | 234 | Отдел образования Берестовицкого районного исполнительного комитета |  | 2,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,36 |  |  |  |  |  |
|  | 277 | РУП «Гродноэнерго» |  | 1,16 |  |  |  | 0,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 290 | ПУ «Волковыскгаз» |  | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 305 | Берестовицкий районный исполнительный комитет |  | 1,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,18 |  |  |  |  |  | 0,08 |  |  |  | 0,08 |  |  | 0,85 |  |  |
|  | Всего |  |  | 366,98 |  |  |  | 36,06 |  |  |  | 199,1 |  |  |  | 154,19 |  |  |  |  | 44,91 | 127,32 | 17,67 |  | 0,73 |  | 0,79 |  | 6,93 |  |  |  | 5,26 |  |  | 8,87 |  | 0,31 |
| - р. Тишовка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ГЛХУ «Волковысский лесхоз» |  | 18,85 |  |  |  | 0,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,71 |  |  |  |  |  | 0,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 | КСУП «Пограничный-Агро» |  | 565,01 |  |  |  | 72,36 |  |  |  | 438,85 |  |  |  | 373,50 |  |  |  |  | 65,35 |  | 85,04 |  | 15,30 |  | 2,15 | 3,76 |  |  |  |  | 6,26 |  |  | 13,51 |  | 0,14 |
|  | 27 | ФХ «Раница – 2000» |  | 9,58 |  |  |  | 5,13 |  |  |  | 5,10 |  |  |  | 5,10 |  |  |  |  |  |  | 0,15 |  | 4,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 | Филиал «ДРСУ № 160» КУП «Гроднооблдор-строй» |  | 4,4 |  |  |  |  |  |  |  | 3,00 |  |  |  | 1,57 |  |  |  |  | 1,43 |  |  |  |  |  |  | 1,28 |  |  |  |  | 0,04 |  |  | 0,08 |  |  |
|  | 52 | Филиал «ДЭУ №52» РУП «Гродноавтодор» |  | 10,95 |  |  |  | 0,63 |  |  |  | 3,14 |  |  |  | 2,66 |  |  |  |  | 0,48 |  | 0,56 |  | 0,01 |  |  | 6,85 |  |  |  |  | 0,01 |  |  | 0,38 |  |  |
|  | 53 | Войсковая часть 2141 |  | 9,61 |  |  |  | 0,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,27 |  |  |  |  | 7,34 |  |  |  |  |  |
|  | 54 | Министерство обороны РБ |  | 48,09 |  |  |  | 9,64 |  |  |  | 5,47 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,47 |  | 22,68 |  | 14,12 |  | 0,83 | 0,31 |  |  |  |  |  |  |  | 4,68 |  |  |
|  | 185 | Берестовицкое РУП ЖКХ |  | 2,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,24 |  |  | 0,29 |  |  |
|  | 192 | Гродненская региональная таможня |  | 7,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,17 |  |  |  |  |  |
|  | 195 | Учреждение «Белавтострада» |  | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,04 |  |  |  |  |  |
|  | 214 | ЗАО «Белорусская сеть теле-коммуникаций» |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |
|  | 218 | ИООО «Газпромнефть-Белнефтепродукт» |  | 2,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,28 |  |  |  |  |  |
|  | 228 | ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» |  | 0,002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,002 |  |  |  |  |  |
|  | 242 | ООО «ВЛАТЕ Логистик» |  | 9,43 |  |  |  | 0,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,29 |  |  |  |  | 8,14 |  |  |  |  |  |
|  | 277 | РУП «Гродноэнерго» |  | 0,19 |  |  |  | 0,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,15 |  |  |  |  | 0,04 |  |  |  |  |  |
|  | 283 | СООО «Мобильные ТелеСистемы» |  | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  |
|  | 288 | Унитарное предприятие «А1» |  | 0,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,71 |  |  |  |  |  |
|  | 290 | ПУ «Волковыскгаз» |  | 0,0004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0004 |  |  |  |  |  |
|  | 305 | Берестовицкий районный исполнительный комитет |  | 0,03 |  |  |  | 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 442 | СООО «БЕЛАМАРКЕТ дьюти фри» |  | 0,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,14 |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  | 689,04 |  |  |  | 89,38 |  |  |  | 455,56 |  |  |  | 382,83 |  |  |  |  | 72,73 | 18,71 | 108,43 |  | 33,76 |  | 2,98 | 16,08 |  |  |  |  | 34,44 |  |  | 18,94 |  | 0,14 |
| - р. Уснарка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ГЛХУ «Волковысский лесхоз» |  | 16,60 |  |  |  | 4,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | РСУП «Олекшицы» |  | 525,84 |  |  |  | 70,60 |  |  |  | 299,58 |  |  |  | 85,94 |  |  |  |  | 213,64 |  | 22,91 |  | 182,49 |  | 3,90 | 3,32 |  |  |  |  | 0,04 |  |  | 12,53 |  | 1,07 |
|  | 25 | ФХ «Дар и Я» |  | 0,25 |  |  |  |  |  |  |  | 0,25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 | Филиал «ДРСУ № 160» КУП «Гроднооблдо-рстрой» |  | 4,46 |  |  |  | 0,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 53 | Войсковая часть 2141 |  | 4,60 |  |  |  | 0,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 54 | Министерство обороны |  | 87,38 |  |  |  | 8,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66,91 |  | 19,64 |  |  | 0,09 |  |  |  |  |  |  |  | 0,74 |  |  |
|  | 305 | Берестовицкий районный исполнительный комитет |  | 24,66 |  |  |  | 5,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,11 |  | 24,46 |  | 0,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  | 663,79 |  |  |  | 89,77 |  |  |  | 299,83 |  |  |  | 85,94 |  |  |  |  | 213,89 | 16,6 | 89,93 |  | 226,59 |  | 3,99 | 12,47 |  |  |  |  | 0,04 |  |  | 13,27 |  | 1,07 |
| - пр. №1 аг. Массоляны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | РСУП «Олекшицы» |  | 3,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,56 |  | 0,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,26 |  |  |
|  | 16 | РУСП «Массоляны» |  | 35,42 |  |  |  | 3,27 |  |  |  | 15,70 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,70 |  | 4,64 |  | 5,74 |  | 0,78 | 0,36 |  |  |  |  | 6,90 |  |  | 1,11 |  | 0,19 |
|  | 34 | К(Ф)Х «НикитаАгро-Овощ» |  | 9,68 |  |  |  |  |  |  |  | 9,55 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,13 |  |  |
|  | 35 | К(Ф)Х «ВикторияАгро-Овощ» |  | 10,75 |  |  |  |  |  |  |  | 10,63 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,63 |  |  |  |  |  |  | 0,03 |  |  |  |  |  |  |  | 0,09 |  |  |
|  | 50 | Филиал «ДРСУ № 160» КУП «Гроднооблдор-строй» |  | 1,30 |  |  |  | 0,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  | 60,62 |  |  |  | 3,67 |  |  |  | 35,88 |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,88 |  | 7,20 |  | 6,39 |  | 0,78 | 1,69 |  |  |  |  | 6,90 |  |  | 1,59 |  | 0,19 |
| - пр. №2 аг. Массоляны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 | РУСП «Массоляны» |  | 34,58 |  |  |  | 0,16 |  |  |  | 29,06 |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,06 |  |  |  |  |  | 1,13 | 0,64 |  |  |  |  | 3,36 |  |  | 0,18 |  | 0,21 |
|  | 277 | РУП «Гродноэнерго» |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  | 34,59 |  |  |  | 0,16 |  |  |  | 29,06 |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,06 |  |  |  |  |  | 1,13 | 0,64 |  |  |  |  | 3,37 |  |  | 0,18 |  | 0,21 |
| - пр. №3 аг. Массоляны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | РСУП «Олекшицы» |  | 1,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 | РУСП «Массоляны» |  | 11,94 |  |  |  |  |  |  |  | 6,86 |  |  |  | 6,86 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,02 |  | 0,13 |  |  |  |  |  | 1,74 |  |  | 0,13 |  | 0,06 |
|  | 35 | К(Ф)Х «ВикторияАгро-Овощ» |  | 1,24 |  |  |  |  |  |  |  | 1,24 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 | Филиал «ДРСУ № 160» КУП «Гроднооблдор-строй» |  | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 277 | РУП «Гродноэнерго» |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  | 14,92 |  |  |  |  |  |  |  | 8,1 |  |  |  | 6,86 |  |  |  |  | 1,24 |  |  |  | 4,35 |  | 0,13 | 0,4 |  |  |  |  | 1,75 |  |  | 0,13 |  | 0,06 |
| - пр. д. Берестовичаны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | СПП «АгроМир» филиал ОАО «Молочный Мир» |  | 31,54 |  |  |  | 2,14 |  |  |  | 26,35 |  |  |  | 20,83 |  |  |  |  | 5,52 |  | 1,08 |  | 0,27 |  |  | 0,48 |  |  |  |  |  |  |  | 3,36 |  |  |
|  | 50 | Филиал «ДРСУ № 160» КУП «Гроднооблдор-строй» |  | 0,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  | 31,62 |  |  |  | 2,14 |  |  |  | 26,35 |  |  |  | 20,83 |  |  |  |  | 5,52 |  | 1,08 |  | 0,27 |  |  | 0,56 |  |  |  |  |  |  |  | 3,36 |  |  |
| - пр. №2 г.п. Большая Берестовица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ГЛХУ «Волковысский лесхоз» |  | 9,76 |  |  |  | 0,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,72 |  |  |  |  | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | СПП «АгроМир» филиал ОАО «Молочный Мир» |  | 21,03 |  |  |  | 3,13 |  |  |  | 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,03 |  | 11,63 |  | 9,11 |  | 0,17 | 0,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | ООО «Здоровая страна» |  | 26,2 |  |  |  | 0,04 |  |  |  | 24,91 |  |  |  | 24,58 |  |  |  |  | 0,33 |  | 1,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 305 | Берестовицкий районный исполнительный комитет |  | 0,0002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  | 56,99 |  |  |  | 3,64 |  |  |  | 24,94 |  |  |  | 24,58 |  |  |  |  | 0,36 | 9,72 | 12,92 |  | 9,11 |  | 0,21 | 0,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - пр. №3 г.п. Большая Берестовица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ГЛХУ «Волковысский лесхоз» |  | 5,45 |  |  |  |  |  |  |  | 8,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | СПП «АгроМир» филиал ОАО «Молочный Мир» |  | 12,61 |  |  |  | 0,03 |  |  |  | 17,39 |  |  |  | 5,37 |  |  |  |  | 3,26 |  | 3,35 |  | 0,50 |  |  |  | 0,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | ООО «Здоровая страна» |  | 10,04 |  |  |  | 2,91 |  |  |  | 8,76 |  |  |  | 8,76 |  |  |  |  |  |  | 0,40 |  | 0,83 |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 | Филиал «ДРСУ № 160» КУП «Гроднооблдор-строй» |  | 0,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  | 28,8 |  |  |  | 2,94 |  |  |  | 52,17 |  |  |  | 14,13 |  |  |  |  | 3,26 | 5,45 | 3,75 |  | 1,33 |  |  |  | 0,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - пр. д. Бориски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | КСУП «Воронецкий» |  | 91,63 |  |  |  | 5,18 |  |  |  | 79,41 |  |  |  | 73,07 |  |  |  |  | 6,34 |  | 2,59 |  | 8,43 |  | 0,57 |  | 0,54 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,09 |
|  | 50 | Филиал «ДРСУ № 160» КУП «Гроднооблдор-строй» |  | 1,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  | 93,56 |  |  |  | 5,18 |  |  |  | 79,41 |  |  |  | 73,07 |  |  |  |  | 6,34 |  | 2,59 |  | 8,43 |  | 0,57 |  | 2,47 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,09 |
| - пр. д. Вороны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ГЛХУ «Волковысский лесхоз» |  | 0,0005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0005 |  |  |
|  | 13 | КСУП «Пограничный-Агро» |  | 7,38 |  |  |  | 1,64 |  |  |  | 0,38 |  |  |  | 0,38 |  |  |  |  |  |  | 1,23 |  |  |  |  | 0,16 |  |  |  | 4,15 |  |  |  | 1,46 |  |  |
|  | 50 | Филиал «ДРСУ № 160» КУП «Гроднооблдор-строй» |  | 0,54 |  |  |  | 0,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 228 | ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» |  | 0,0005 |  |  |  | 0,002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0005 |  |  |  |  |  |  |
|  | 290 | ПУ «Волковыскгаз» |  | 0,002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,002 |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  | 7,92 |  |  |  | 1,79 |  |  |  | 0,38 |  |  |  | 0,38 |  |  |  |  |  |  | 1,23 |  |  |  |  | 0,70 |  |  |  | 4,15 |  |  |  | 1,460 |  |  |
| - пр. д. Грицевичи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 | КСУП «Пограничный-Агро» |  | 28,01 |  |  |  | 4,97 |  |  |  | 20,30 |  |  |  | 19,05 |  |  |  |  | 1,25 |  | 3,36 |  | 3,92 |  |  | 0,14 |  |  |  |  |  |  |  | 0,29 |  |  |
|  | 50 | Филиал «ДРСУ № 160» КУП «Гроднооблдор-строй» |  | 0,82 |  |  |  | 0,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  | 28,83 |  |  |  | 5,23 |  |  |  | 20,30 |  |  |  | 19,05 |  |  |  |  | 1,25 |  | 3,36 |  | 3,92 |  |  | 0,96 |  |  |  |  |  |  |  | 0,29 |  |  |
| - пр. д. Иодичи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ГЛХУ «Волковысский лесхоз» |  | 26,34 |  |  |  | 0,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,22 |  |  |  |  | 0,05 | 0,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | КСУП «Мало-берестовицкий элитхоз» |  | 8,27 |  |  |  | 0,06 |  |  |  | 7,12 |  |  |  | 7,12 |  |  |  |  |  |  | 1,10 |  | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 290 | ПУ «Волковыскгаз» |  | 0,08 |  |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  | 34,69 |  |  |  | 0,62 |  |  |  | 7,12 |  |  |  | 7,12 |  |  |  |  |  | 26,22 | 1,10 |  | 0,05 |  | 0,05 | 0,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - пр. д. Каеневцы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | КСУП «Воронецкий» |  | 61,71 |  |  |  | 10,94 |  |  |  | 49,36 |  |  |  | 14,81 |  |  |  |  | 34,55 |  | 0,95 |  | 0,03 |  | 2,63 |  | 0,76 |  |  |  |  |  |  | 7,37 |  | 0,61 |
|  | 16 | РУСП «Массоляны» |  | 32,8 |  |  |  | 10,00 |  |  |  | 18,04 |  |  |  | 3,17 |  |  |  |  | 14,87 |  |  |  | 3,14 |  | 1,93 |  | 2,84 |  |  |  |  |  |  | 6,44 |  | 0,41 |
|  | 50 | Филиал «ДРСУ №160» КУП «Гроднооблдор-строй» |  | 0,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,44 |  |  |  |  |  |  | 0,03 |  |  |
|  | Всего |  |  | 94,98 |  |  |  | 20,94 |  |  |  | 67,40 |  |  |  | 17,98 |  |  |  |  | 49,42 |  | 0,95 |  | 3,17 |  | 4,56 |  | 4,04 |  |  |  |  |  |  | 13,84 |  | 1,02 |
| - пр. д. Карповцы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | КСУП «Пархимовцы» |  | 81,19 |  |  |  | 0,98 |  |  |  | 53,38 |  |  |  | 33,89 |  |  |  |  | 19,49 |  | 17,53 |  | 4,32 |  | 0,56 | 1,16 |  |  |  | 1,95 |  |  |  | 2,29 |  |  |
|  | 290 | ПУ «Волковыскгаз» |  | 0,001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,001 |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  | 81,19 |  |  |  | 0,98 |  |  |  | 53,38 |  |  |  | 33,89 |  |  |  |  | 19,49 |  | 17,53 |  | 4,32 |  | 0,56 | 1,16 |  |  |  | 1,95 |  |  |  | 2,29 |  |  |
| - пр. аг. Кваторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 | КСУП «Пограничный-Агро» |  | 26,86 |  |  |  | 4,12 |  |  |  | 18,73 |  |  |  | 15,43 |  |  | 1,47 |  | 1,83 |  | 2,03 |  | 5,39 |  | 0,08 |  |  |  |  | 0,56 |  |  |  | 0,07 |  |  |
|  | 50 | Филиал «ДРСУ № 160» КУП «Гроднооблдор-строй» |  | 0,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 52 | Филиал «ДЭУ №52» РУП «Гродноавтодор» |  | 0,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,43 |  |  |  |  |  |  |  | 0,08 |  |  |
|  | 277 | РУП «Гродноэнерго» |  | 0,003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,003 |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  | 27,96 |  |  |  | 4,12 |  |  |  | 18,73 |  |  |  | 15,43 |  |  | 1,47 |  | 1,83 |  | 2,03 |  | 5,39 |  | 0,08 | 1,02 |  |  |  | 0,56 |  |  |  | 0,15 |  |  |
| - пр. д. Курчевцы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | РСУП «Олекшицы» |  | 25,23 |  |  |  | 5,30 |  |  |  | 9,52 |  |  |  | 6,57 |  |  |  | 2,95 |  |  | 0,13 | 13,06 |  | 0,28 |  | 0,16 |  |  |  |  |  |  |  | 2,08 |  |  |
|  | 50 | Филиал «ДРСУ № 160» КУП «Гроднооблдор-строй» |  | 0,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  | 25,85 |  |  |  | 5,30 |  |  |  | 9,52 |  |  |  | 6,57 |  |  |  | 2,95 |  |  | 0,13 | 13,06 |  | 0,28 |  | 0,78 |  |  |  |  |  |  |  | 2,08 |  |  |
| - пр. д. Людвиново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | ООО «Здоровая страна» |  | 0,002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,002 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | Филиал «Агрофирма «Старый Дворец» РУП «Гродноэнерго» |  | 56,91 |  |  |  | 0,45 |  |  |  | 55,49 |  |  |  | 55,49 |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  | 0,16 |  | 0,55 |  |  |  |  |  |  |  | 0,69 |  | 0,01 |
|  | 36 | ООО «Злато-сад» |  | 21,91 |  |  |  | 2,25 |  |  |  | 21,47 |  |  |  | 13,49 |  | 7,98 |  |  |  |  |  | 0,40 |  | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  | 78,82 |  |  |  | 2,70 |  |  |  | 76,96 |  |  |  | 68,98 |  | 7,98 |  |  |  |  |  | 0,41 |  | 0,20 |  | 0,55 |  |  |  | 0,002 |  |  |  | 0,69 |  | 0,01 |
| - пр. №1 аг. Малая Берестовица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | КСУП «Малоберестовиц-кий элитхоз» |  | 4,00 |  |  |  | 0,60 |  |  |  | 0,10 |  |  |  |  |  |  |  | 0,10 |  |  | 2,75 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,63 |  |  |  | 0,52 |  |  |
|  | 21 | КХ Галабурды Бориса Ивановича Берестовицкого района |  | 0,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,19 |  |  |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 | Филиал «ДРСУ № 160» КУП «Гроднооблдор-строй» |  | 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 52 | Филиал «ДЭУ № 52» РУП «Гродноавтодор» |  | 0,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 254 | ПЗООО «ПРОГРЕСС-Н» |  | 0,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,30 |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  | 5,00 |  |  |  | 0,60 |  |  |  | 0,10 |  |  |  |  |  |  |  | 0,10 |  |  | 2,94 |  |  |  |  | 0,51 |  |  |  | 0,93 |  |  |  | 0,52 |  |  |
| - пр. №2 аг. Малая Берестовица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | КСУП «Малоберестовиц-кий элитхоз» |  | 18,13 |  |  |  | 2,29 |  |  |  | 8,92 |  |  |  | 1,46 |  |  |  | 7,46 |  |  | 0,42 |  |  | 0,49 |  | 0,31 |  |  |  | 4,64 |  |  |  | 3,35 |  |  |
|  | 50 | Филиал «ДРСУ № 160» КУП «Гроднооблдор-строй» |  | 0,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 277 | РУП «Гродноэнерго» |  | 0,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,08 |  |  |  |  |  |  |
|  | 290 | ПУ «Волковыскгаз» |  | 0,001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,001 |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  | 18,861 |  |  |  | 2,29 |  |  |  | 8,92 |  |  |  | 1,46 |  |  |  | 7,46 |  |  | 0,42 |  |  | 0,49 |  | 0,96 |  |  |  | 4,721 |  |  |  | 3,35 |  |  |
| - пр. № 3 аг. Малая Берестовица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | КСУП «Малоберестовиц-кий элитхоз» |  |  | 8,8 |  |  |  | 0,91 |  |  |  | 6,29 |  |  |  | 3,81 |  |  | 2,48 |  |  | 0,67 | 1,59 |  | 0,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 | Филиал «ДРСУ № 160» КУП «Гроднооблдор-строй» |  |  | 0,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 277 | РУП «Гродноэнерго»- |  |  | 0,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,06 |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  |  | 9,08 |  |  |  | 0,91 |  |  |  | 6,29 |  |  |  | 3,81 |  |  | 2,48 |  |  | 0,67 | 1,59 |  | 0,25 |  | 0,22 |  |  |  | 0,06 |  |  |  |  |  |  |
| - пр. №4 аг. Малая Берестовица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | КСУП «Малоберестовиц-кий элитхоз» |  |  | 4,26 |  |  |  | 0,6 |  |  |  | 4,02 |  |  |  | 2,17 |  |  | 1,85 |  |  | 0,23 |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 | Филиал «ДРСУ № 160» КУП «Гроднооблдор-строй» |  |  | 0,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  |  | 4,37 |  |  |  | 0,6 |  |  |  | 4,02 |  |  |  | 2,17 |  |  | 1,85 |  |  | 0,23 |  |  | 0,01 |  | 0,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - пр. №5 аг. Малая Берестовица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | КСУП «Малоберестовиц-кий элитхоз» |  |  |  | 21,88 |  |  |  | 1,79 |  |  |  | 21,08 |  |  | 4,51 |  |  | 16,57 |  |  | 0,68 |  |  | 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,08 | 0,01 |
|  | 50 | Филиал «ДРСУ № 160» КУП «Гроднооблдор-строй» |  |  |  | 0,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  |  |  | 22,39 |  |  |  | 1,79 |  |  |  | 21,08 |  |  | 4,51 |  |  | 16,57 |  |  | 0,68 |  |  | 0,03 |  | 0,51 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,08 | 0,01 |
| - пр. аг. Олекшицы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | РСУП «Олекшицы» |  |  |  | 73,51 |  |  |  | 3,52 |  |  |  | 51,39 |  |  |  |  |  | 51,39 |  |  | 16,10 |  |  | 1,77 |  | 0,63 |  |  |  | 0,08 |  |  |  |  | 3,23 | 0,31 |
|  | 52 | Филиал «ДЭУ № 52» РУП «Гродноавтодор» |  |  |  | 1,11 |  |  |  |  |  |  |  | 0,45 |  |  |  |  |  | 0,45 |  |  | 0,37 |  |  |  |  | 0,08 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,21 |  |
|  | Всего |  |  |  |  | 74,62 |  |  |  | 3,52 |  |  |  | 51,84 |  |  |  |  |  | 51,84 |  |  | 16,47 |  |  | 1,77 |  | 0,71 |  |  |  | 0,08 |  |  |  |  | 3,44 | 0,31 |
| - пр. №1 д. Павлюшки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 | КСУП «Пограничный-Агро» |  |  |  | 17,91 |  |  |  | 1,05 |  |  |  | 15,35 |  |  | 15,35 |  |  |  |  |  | 2,31 | 0,08 |  |  |  | 0,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 27 | ФХ «Раница – 2000» |  |  |  | 15,88 |  |  |  | 1,86 |  |  |  | 14,88 |  |  | 14,88 |  |  |  |  |  |  | 0,65 |  |  |  | 0,06 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,29 |  |
|  | 277 | РУП «Гродноэнерго» |  |  |  | 0,001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,001 |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  |  |  | 33,79 |  |  |  | 2,91 |  |  |  | 30,23 |  |  | 30,23 |  |  |  |  |  | 2,31 | 0,73 |  |  |  | 0,23 |  |  |  | 0,001 |  |  |  |  | 0,29 |  |
| - пр. № 2 д. Павлюшки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 | КСУП «Пограничный-Агро» |  |  |  | 35,34 |  |  |  | 0,14 |  |  |  | 35,11 |  |  | 35,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,13 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,10 |  |
|  | 27 | ФХ «Раница – 2000» |  |  |  | 6,60 |  |  |  | 3,64 |  |  |  | 3,83 |  |  | 2,68 |  |  | 1,15 |  |  | 0,09 | 2,61 |  |  |  | 0,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 277 | РУП «Гродноэнерго» |  |  |  | 0,001 |  |  |  | 0,0006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,001 |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  |  |  | 41,94 |  |  |  | 3,78 |  |  |  | 38,94 |  |  | 37,79 |  |  | 1,15 |  |  | 0,09 | 2,61 |  |  |  | 0,20 |  |  |  | 0,001 |  |  |  |  | 0,10 |  |
| - пр. д. Семеновка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ГЛХУ «Волковысский лесхоз» |  |  |  | 16,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,50 |  |  |  |  |  | 0,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | РСУП «Олекшицы» |  |  |  | 63,16 |  |  |  | 4,32 |  |  |  | 42,56 |  |  | 41,87 |  |  | 0,69 |  |  | 16,52 | 3,24 |  | 0,26 |  | 0,43 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,15 |  |
|  | 50 | Филиал «ДРСУ № 160» КУП «Гроднооблдор-строй» |  |  |  | 5,16 |  |  |  |  |  |  |  | 0,40 |  |  | 0,40 |  |  |  |  |  | 1,93 |  |  |  |  | 2,01 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,82 |  |
|  | 53 | Войсковая часть 2141 |  |  |  | 2,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 54 | Министерство обороны РБ |  |  |  | 17,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,43 | 3,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 277 | РУП «Гродноэнерго» |  |  |  | 0,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  |  |  | 104,80 |  |  |  | 4,32 |  |  |  | 42,96 |  |  | 42,27 |  |  | 0,69 |  | 16,50 | 32,88 | 6,46 |  | 0,26 |  | 4,77 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,97 |  |
| - пр. д. Старинцы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ГЛХУ «Волковысский лесхоз» |  |  |  | 6,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,09 |  |  |  |  |  | 0,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | Филиал «Агрофирма «Старый Дворец» РУП «Гродноэнерго» |  |  |  | 31,22 |  |  |  | 2,64 |  |  |  | 29,94 |  |  | 13,98 |  |  | 15,96 |  |  | 0,02 |  |  | 0,18 |  | 0,79 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,22 | 0,07 |
|  | 50 | Филиал «ДРСУ № 160» КУП «Гроднооблдор-строй» |  |  |  | 0,58 |  |  |  | 0,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  |  |  | 38,06 |  |  |  | 2,77 |  |  |  | 29,94 |  |  | 13,98 |  |  | 15,96 |  | 6,09 | 0,02 |  |  | 0,18 |  | 1,54 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,22 | 0,07 |
| - пр. д. Старый Дворец |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | Филиал «Агрофирма «Старый Дворец» РУП «Гродноэнерго» |  |  |  | 16,29 |  |  |  | 3,44 |  |  |  | 12,34 |  |  | 6,25 |  |  | 6,09 |  |  | 2,55 | 0,51 |  | 0,09 |  | 0,32 |  |  |  | 0,34 |  |  |  |  | 0,11 | 0,03 |
|  | 52 | Филиал «ДЭУ № 52» РУП «Гродноавтодор» |  |  |  | 0,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  |  |  | 17,16 |  |  |  | 3,44 |  |  |  | 12,34 |  |  | 6,25 |  |  | 6,09 |  |  | 2,55 | 0,51 |  | 0,09 |  | 1,19 |  |  |  | 0,34 |  |  |  |  | 0,11 | 0,03 |
| - пр. д. Хмелиско |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ГЛХУ «Волковысский лесхоз» |  |  |  | 15,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,21 |  |  |  |  |  | 0,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | УО “Берестовицкий ГСПЛ” |  |  |  | 29,25 |  |  |  | 2,48 |  |  |  |  | 13,14 |  | 4,17 |  |  | 8,97 |  |  | 7,97 | 1,90 |  | 0,43 |  | 0,40 |  |  |  | 2,30 |  |  |  |  | 3,11 |  |
|  | 4 | СПП «АгроМир» «филиал ОАО «Молочный Мир» |  |  |  | 16,03 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,18 |  | 9,23 | 4,95 |  |  |  |  | 0,07 | 1,68 |  | 0,02 |  | 0,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 24 | КФХ «Приозерное» Берестовицкого района |  |  |  | 14,57 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,21 |  | 14,21 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,07 |
|  | 28 | КФХ «Приозерное» Берестовицкого района |  |  |  | 0,79 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,50 |  | 0,50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 | 0,01 |
|  | 277 | РУП «Гродноэнерго» |  |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  |  |  | 76,15 |  |  |  | 2,48 |  |  |  |  | 42,03 |  | 28,11 | 4,95 |  | 8,97 |  | 15,21 | 8,04 | 3,58 |  | 1,00 |  | 0,77 |  |  |  | 2,31 |  |  |  |  | 3,13 | 0,08 |
| - пр. д. Мурована |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | РСУП «Олекшицы» |  |  |  |  | 31,36 |  |  |  |  |  |  |  | 28,40 |  | 28,08 |  |  | 0,32 |  |  | 2,42 |  |  | 0,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,37 |  |
|  | 50 | Филиал «ДРСУ № 160» КУП «Гроднооблдор-строй» |  |  |  |  | 0,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  |  |  |  | 31,96 |  |  |  |  |  |  |  | 28,40 |  | 28,08 |  |  | 0,32 |  |  | 2,42 |  |  | 0,17 |  | 0,60 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,37 |  |
| Общая площадь |  |  |  |  |  |  | 16487,19 |  |  |  | 2378,5 |  |  |  | 9775,45 |  | 4650,14 | 106,97 |  | 4983,56 |  | 1197,97 | 1237,49 | 3250,12 |  | 164,11 |  | 248,97 |  |  |  | 185,55 |  |  |  |  | 427,82 | 34,49 |

- Функциональное использование территорий ВЗ и ПП для сельских населенных пунктов приведено в таблице 2.

Таблица 2.

| № п/п | Номер функциональной зоны на планово-картографическом материале | Наименование функциональной зоны | Площадь, гектаров |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в границах ВЗ | в границах ПП |
| 1 | F1 | Многоквартирная жилая застройка | 1 026,00 | 46,74 |
| 2 | F2 | Усадебная жилая застройка, дачи |  |  |
| 3 | F3 | Общественные территории (застройка общественных центров, учебных, лечебно-оздоровительных объектов и другое) | 0,43 | – |
| 4 | F4 | Производственные территории (промышленная и коммунально-складская территория) | 42,08 | 0,37 |
| 5 | F5 | Территория транспортной инфраструктуры (улицы, железные дороги, объекты внутреннего водного транспорта, гаражи, автостоянки) | 79,07 | 4,35 |
| 6 | F6 | Территории инженерной инфраструктуры (объекты и коммуникации различных инженерно-технических систем) | 0,09 | 0,09 |
| 7 | F7 | Ландшафтно-рекреационные территории, в том числе, озелененные территории ограниченного пользования и специального назначения (кладбища, питомники, берегоукрепительные полосы и другое); природные озелененные территории (луга, сенокосы, пастбища, сады, леса, болота и другое) | 439,35 | 52,95 |
| 8 | F8 | Территории под поверхностными водными объектами | 7,16 | 1,84 |

ГЛАВА 5

ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ,

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ВОДООХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ. МЕСТА РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ЗНАКОВ

- В пределах территорий ВЗ и ПП присутствуют различные рассредоточенные и сосредоточенные источники загрязнения ВО. Потенциальными источниками негативного воздействия на водные ресурсы служат н.п., местные транспортные сети, пахотные земли и др.

- В ВЗ ВО устанавливается специальный режим хозяйственной деятельности, который должен осуществляться с соблюдением мероприятий, предотвращающих загрязнения, засорение и истощение вод.

- Режимы использования территории ВЗ и ПП ВО относятся к профилактическим (предупредительным) водоохранным мероприятиям и являются основным инструментом, обеспечивающим контроль и управление антропогенной нагрузкой на прибрежные экосистемы и зависят от сложившихся условий хозяйственной деятельности в границах ВЗ и ПП.

- Наиболее актуальными являются следующие природоохранные мероприятия:

расчистка русел и ликвидация несанкционированных свалок;

противоэрозионные мероприятия, включая берегоукрепление;

рекультивация нарушенных земель;

ликвидация или вынос за пределы ВЗ и ПП хозяйственных объектов и объектов инфраструктуры, находящихся здесь с нарушением действующего законодательства (скотомогильники и др.), или обременение их владельцев соответствующими санкциями;

строительство водонепроницаемых выгребов для сточных вод;

реконструкция системы дождевой канализации в населенных пунктах;

обустройство рекреационных зон и родников;

изготовление и установка информационных знаков ВЗ и ПП.

- Рекомендовано по эксплуатации земель в ВЗ и ПП исходя из конкретных условий:

в границах ВЗ не следует выращивать овощные и пропашные культуры, требующие внесения больших количеств азотных удобрений и применения пестицидов;

планируя севообороты, земли в ВЗ следует насыщать зерновыми и кормовыми культурами, не нуждающимися в интенсивной химической обработке;

на склонах вспашку земель проводить поперек склона;

проводить мероприятия по снегозадержанию;

исключать внесение минеральных и органических удобрений по снегу или по замерзшей земле;

обеспечивать равномерность распределения удобрений по полю с соблюдением допустимых нагрузок внесения на единицу площади, при этом (в случае смыва) содержание вредных веществ в воде ВО, используемых для рыбного хозяйства, не должно превышать установленных предельно допустимых концентраций;

своевременно заделывать в почву внесенные удобрения;

на территории ВЗ внесение удобрений должно выполняться с применением наземной техники;

на территории ПП дискование почвы и подсев многолетних трав, для создания сенокосов с применением специальной техники, может производиться один раз в три года;

допускается первичная (разовая) вспашка для механизированной посадки леса и кустарника.

- В пределах границ ПП функционирование ранее возведенной жилой застройки допускается только при наличии организованной централизованной канализации или устройства водонепроницаемых выгребов с последующим вывозом их содержимого. Выбор места для устройства выгреба в пределах границ земельного участка должен осуществляться на максимально удаленном расстоянии от уреза воды.

- Краткая характеристика потенциальных источников загрязнения, расположенных в ВЗ и ПП ВО Берестовицкого района приведена в таблице 3.

Таблица 3. Характеристика объектов, расположенных в ВЗ и ПП ВО Берестовицкого района Гродненской области

| № п/п | Наименование объекта, его номер на планово-картографи-ческом материале | Местополо-жение | Функцио-нальное назначение объекта | Земле-пользователь | Краткая характеристика объекта и его влияния на ПВО | Соответствие режиму осуществления хозяйственной и иной деятельности в границах ВЗ и ПП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | МТК | 0,30 км северо-западнее д. Глебовичи, ВЗ р. Одла | производство молока и мяса | КСУП «Воронецкий» | на территории фермы расположены дом животновода, склад, 3 коровника, молочный блок и 2 силосные траншеи. Территория огорожена бетонным забором с фундаментом. Территория заасфальтирована. Водоснабжение осуществляется из скважины через водонапорную башню. Водоотведение осуществляется в водонепроницаемый выгреб. Поверхностный сток не организован. Навозохранилище имеет бетонное основание и огорожено бетонной стенкой. Жижесборник не оборудован. Отходы производства собираются в контейнеры, расположенные на твердом основании. Место хранения отходов огорожено | соответствует при условии выполнения разработанных мероприятий |
| 2 | Хозяйственный двор, 2 | 0,2 км южнее д. Глебовичи, ВЗ р. Одла | хранение садового инвентаря и продукции | ФХ «Райский сад» | на территории расположены склад и навесы для оборудования. Не территории имеется 4 единицы техники. Территория огорожена металлическим забором (сетка). Территория имеет грунтовое покрытие. Водоснабжение привозное. Канализация отсутствует. Поверхностный сток не организован. Отходы производства собираются в контейнеры, расположенные на твердом основании. Место хранения отходов огорожено | соответствует при условии выполнения разработанных мероприятий |
| 3 | Сад, 3 | южнее д. Глебовичи, ВЗ р. Одла | плодоводство (яблок и груш) | ФХ «Райский сад» | на территории расположены сад, оборудование для капельного полива. Территория огорожена металлическим забором (сетка). Территория имеет грунтовое покрытие | соответствует |
| 4 | Производственная база, 4 | д. Саросеки, 3, ВЗ р. Одла | объект не эксплуатиру-ется | ООО «Пятая швейная фабрика» | на территории действующих объектов нет. На территории расположены производственное, производственно-складское и административное здания. Территория огорожена деревянным забором. Территория имеет грунтовое покрытие | хозяйственная деятельность не осуществляется |
| 5 | Склад, 7 | 0,45 км северо-западнее д. Поречье, ВЗ р. Крынка | хранение сельскохозяй-ственного инвентаря | КХ Баха Станислава Францевича Берестовицкого района | на территории расположен склад. Территория не огорожена. Территория имеет грунтовое покрытие. Водоснабжение отсутствует. Канализация отсутствует. Место хранения отходов производства не оборудовано | соответствует при условии выполнения разработанных мероприятий |
| 6 | Хозяйственный двор, 8 | восточная окраина д. Красники, ВЗ р. Веретейка | объект не эксплуатиру-ется | РУСП «Массоляны» | на территории действующих объектов нет. На территории расположены два здания. Территория не огорожена. Территория имеет грунтовое покрытие | хозяйственная деятельность не осуществляется. В случае использования объекта по назначению – необходимо выполнить разработанные мероприятия |
| 7 | МТФ, 9 | 0,4 км восточнее д. Волотынь, ВЗ р. Волотынка | производство молока и мяса | КСУП «Воронецкий» | на территории фермы расположены проходная, 2 коровника, здание для сухостойных коров и нетелей, здания молодняка, телятник, 80 индивидуальных домиков, молочно-доильный блок с котельной, блок вспомогательных помещений, склад мелассы, склад твердого топлива, весовая, трансформаторная подстанция. На ферме имеется 777 дойных коров, 200 сухостойных, 250 нетелей, 712 голов молодняка, 120 телят. Территория огорожена бетонным забором и металлическим забором (сетка). Территория заасфальтирована и забетонирована. Водоснабжение осуществляется из скважины (2 штуки). Водоотведение осуществляется в водонепроницаемый выгреб. Поверхностный сток организован, направлен через дождеприемные колодцы в водонепроницаемый выгреб, с периодическим вывозом. Навозохранилище имеет бетонное основание и огорожено бетонной стенкой. Сток с фермы осуществляется в оборудованный жижесборник. Отходы производства собираются в контейнеры, расположенные на твердом основании. Место хранения отходов огорожено | соответствует |
| 8 | Мини полигон твердых бытовых отходов, 10 | 1,0 км юго-восточнее д. Волотынь, ВЗ р. Волотынка | захоронение твердых бытовых отходов | Берестовицкое РУП ЖКХ | полигон засыпается землей | не соответствует |
| 9 | Кафе, 11 | аг. Олекшицы, ул. Централь-ная, 32, ВЗ пр. аг. Олекшицы | общественное питание, объект придорожного сервиса | РСУП «Олекшицы» | на территории расположены здание кафе, 2 склада, павильон для скважины. Территория огорожена бетонным забором. Территория имеет грунтовое покрытие, проезды асфальтированы. Водоснабжение осуществляется из скважины. Водоотведение осуществляется в водонепроницаемый выгреб. Поверхностный сток организован, направлен в водонепроницаемый выгреб. Отходы производства собираются в контейнеры, расположенные на твердом основании. Место хранения отходов огорожено | соответствует |
| 10 | Кладбище, 12 | д. Пески, ВЗ пр. №1 аг. Массоляны | объект не эксплуатиру-ется | земли д. Пески, Олекшицкий сельсовет | захоронения не осуществляются | соответствует |
| 11 | Товарный комплекс, 13 | севернее аг. Массоляны, ВЗ пр. №1 аг. Массоляны, ВЗ пр. №2 аг. Массоляны | производство мяса и выращивание молодняка | РУСП «Массоляны» | на территории расположены административное здание и 10 телятников для выращивания молодняка и откорма. На ферме имеется 1880 голов. Территория огорожена бетонным забором. Территория имеет грунтовое покрытие, проезды асфальтированы. Водоснабжение осуществляется из скважины. Водоотведение административного здания осуществляется в водонепроницаемый выгреб. Поверхностный сток организован, направлен в водонепроницаемый выгреб, с периодическим вывозом. Жижесборник не оборудован. Навозохранилище имеет твердое основание, огорожено бетонной стенкой. Отходы производства собираются в контейнеры, расположенные на твердом основании. Место хранения отходов огорожено | соответствует при условии выполнения разработанных мероприятий |
| 12 | Закусочная «Крыничка», 14 | аг. Массоляны, ул. Централь-ная, ВЗ пр. №1 аг. Массоляны | общественное питание | Гродненское областное потребительское общество | на территории расположены здание закусочной, котельная и гараж. Территория имеет грунтовое покрытие, проезды асфальтированы. Водоснабжение централизованное. Водоотведение осуществляется в водонепроницаемый выгреб. Отходы производства собираются в контейнеры, расположенные на твердом основании. Место хранения отходов огорожено | соответствует |
| 13 | Баня, 15 | аг. Массоляны, ул. Заводская, ВЗ пр. №2 аг. Массоляны | отдых и оздоровление | РУСП «Массоляны» | на территории расположено здание бани и площадки хранения дров. Территория частично огорожена бетонным забором. Территория имеет грунтовое покрытие. Водоснабжение централизованное. Водоотведение осуществляется в водонепроницаемый выгреб. Место хранения отходов производства не оборудовано | соответствует при условии выполнения разработанных мероприятий |
| 14 | Складские помещения, 16 | восточнее аг. Массоляны, ул. Заводская, ВЗ пр. №2 аг. Массоляны, ВЗ пр. №3 аг. Массоляны | хранение зерна и картофеля | РУСП «Массоляны» | на территории расположены 5 складов для зерна и картофелехранилище. Территория огорожена бетонным забором. Территория имеет грунтовое покрытие, проезды асфальтированы и остатки асфальтного покрытия. Водоснабжение отсутствует. Канализация отсутствует. Место хранения отходов производства не оборудовано | соответствует при условии выполнения разработанных мероприятий |
| 15 | Склад, 17 | аг. Массоляны, ул. Заводская, ВЗ пр. №3 аг. Массоляны | хранение зерна | земли аг. Массоляны, Олекшицкий сельсовет | на территории расположен склад. Территория не огорожена. Территория имеет грунтовое покрытие. Водоснабжение отсутствует. Канализация отсутствует. Отходы производства выносятся в контейнеры, расположенные за территорией склада. Место хранения отходов оборудовано | соответствует |
| 16 | Склад, 18 | аг. Массоляны, ул. Заводская, ВЗ и ПП пр. №3 аг. Массоляны | хранение зерна | РУСП «Массоляны» | на территории расположен склад. Склад обвалован. Территория имеет грунтовое покрытие. Водоснабжение отсутствует. Канализация отсутствует. Отходы производства выносятся в контейнеры, расположенные за территорией склада. Место хранения отходов оборудовано | соответствует |
| 17 | Хозяйственный двор, 19 | аг. Массоляны, ул. Заводская, ВЗ пр. №3 аг. Массоляны | ведение сельского хозяйства | РУСП «Массоляны» | нНа территории расположены здание, гараж и площадки хранения строительных материалов. Территория огорожена бетонным забором. Территория имеет грунтовое покрытие, проезды асфальтированы. Водоснабжение централизованное. Водоотведение осуществляется в водонепроницаемый выгреб. Отходы производства собираются в деревянный контейнер, расположенный на грунтовом основании | соответствует при условии выполнения разработанных мероприятий |
| 18 | Котельная, 20 | аг. Массоляны, ул. Мира, ВЗ пр. №3 аг. Массоляны | отопление потребителей | Берестовицкое РУП ЖКХ | на территории расположены здание котельной и площадка хранения дров. Территория не огорожена. Территория имеет грунтовое покрытие, проезды асфальтированы. Водоснабжение централизованное. Водоотведение осуществляется в систему центральной канализации. Отходы производства собираются в контейнеры, расположенные на твердом основании. Место хранения отходов огорожено | соответствует |
| 19 | Поля фильтрации, 21 | 0,2 км северо-западнее д. Мурована, ВЗ р. Шепта | объект не эксплуатиру-ется | УО «Берестовицкий ГСПЛ» | поля фильтрации не эксплуатируются. Заросли | соответствует |
| 20 | Хозяйственный двор, 22 | д. Мурована, 16, ВЗ пр. д. Мурована | объект не эксплуатиру-ется | УО «Берестовицкий ГСПЛ» | На территории действующих объектов нет. На территории расположены проходная, общественно-бытовой корпус, мастерские, лаборатория, гараж, зерносклад, овощехранилище, дом рыбака, нежилое здание. Территория частично огорожена металлическим забором (сетка). Территория имеет остатки асфальтного покрытия. Водоснабжение централизованное | хозяйственная деятельность не осуществляется |
| 21 | Склад, 23 | д. Мурована, ул. Централь-ная, 16А, ВЗ пр. д. Мурована | объект не эксплуатиру-ется | УО «Берестовицкий ГСПЛ» | на территории действующих объектов нет. На территории расположен склад. Территория частично огорожена металлическим забором (сетка). Территория имеет остатки асфальтного покрытия. Водоснабжение централизованное | хозяйственная деятельность не осуществляется |
| 22 | Котельная, 24 | д. Мурована, возле жилого дома 12, ВЗ пр. д. Мурована | объект не эксплуатиру-ется | Берестовицкое РУП ЖКХ | на территории действующих объектов нет. На территории расположена котельная. Территория не огорожена. Территория имеет грунтовое покрытие. Водоснабжение централизованное | хозяйственная деятельность не осуществляется |
| 23 | Хозяйственный двор, 25 | аг. Малая Берестовица, ул. Централь-ная, 6, 6/1, ВЗ р. Шепта | материально-техническое и продовольст-венное снабжение, заготовка и сбыт | Берестовицкое РУП ЖКХ | на территории расположены 2 постройки. Территория огорожена забором из поликарбоната и металлическим забором (сетка). Территория заасфальтирована. Водоснабжение имеется. Канализация отсутствует. Дворовая уборная с водонепроницаемым выгребом. Поверхностный сток не организован. Отходы производства собираются в контейнеры, расположенные на твердом основании. Место хранения отходов огорожено | соответствует при условии выполнения разработанных мероприятий |
| 24 | Магазин, 26 | аг. Малая Берестовица, ул. Централь-ная, ПП пр. №1 аг. Малая Берестовица | розничная торговля | Гродненское областное потребительское общество | на территории расположено здание магазина. Территория имеет грунтовое покрытие, проезды асфальтированы. Водоснабжение привозное. Канализация отсутствует. Отходы производства собираются в контейнеры, расположенные на твердом основании. Место хранение отходов огорожено | соответствует |
| 25 | Здание комплексно-приёмного пункта, 27 | аг. Малая Берестовица, ул. Ленина, 32, ВЗ пр. №1 аг. Малая Берестовица | объект не эксплуатиру-ется | ООО «ВИТСОФ» | на территории действующих объектов нет. На территории расположено здание комплексно-приёмного пункта. Территория не огорожена. Территория имеет грунтовое покрытие | хозяйственная деятельность не осуществляется. |
| 26 | Магазин, 28 | аг. Малая Берестовица, ул. Ленина, 13, ВЗ и ПП р. Шепта | розничная торговля | гражданин Республики Беларусь Малахова Тамара Ивановна | на территории расположены магазин и склад. Территория огорожена бетонным забором. Территория заасфальтирована и выложена тротуарной плиткой, имеются бордюры. Водоснабжение централизованное. Водоотведение осуществляется в водонепроницаемый выгреб. Отходы производства собираются в контейнеры, расположенные на твердом основании. Место хранения отходов огорожено | соответствует |
| 27 | Магазин, 29 | аг. Малая Берестовица, ул. Ленина, 11, ПП р. Шепта | розничная торговля | гражданин Республики Беларусь Кучук Ольга Ивановна | на территории расположен магазин. Территория огорожена бетонным забором. Территория заасфальтирована и выложена тротуарной плиткой, имеются бордюры. Водоснабжение централизованное. Водоотведение осуществляется в водонепроницаемый выгреб. Отходы производства собираются в контейнеры, расположенные на твердом основании. Место хранения отходов огорожено. | соответствует |
| 28 | Зерносушильный комплекс, 30 | 0,22 км западнее аг. Малая Берестовица, ВЗ пр. №2 аг. Малая Берестовица | обработка и хранение зерна | КСУП «Мало-берестовицкий элитхоз» | на территории расположены зерносушильный комплекс, 2 склада. Территория огорожена. Территория заасфальтирована. Водоснабжение отсутствует. Канализация отсутствует. Поверхностный сток организован, направлен в пруд-отстойник. Отходы производства выносятся в контейнеры, расположенные на территории машинного двора. Место хранения отходов оборудовано. | соответствует |
| 29 | Гаражи, 31 | западнее аг. Малая Берестовица, ВЗ пр. №1 аг. Малая Берестовица, ВЗ пр. №2 аг.Малая Берестовица | ремонт и хранение сельско-хозяйственной техники, автотранспор-та предприятия | КСУП «Мало-берестовицкий элитхоз» | на территории расположены проходная, гаражи и навесы для хранения автотранспорта предприятия, склад. Территория огорожена бетонным забором. Территория заасфальтирована. Водоснабжение централизованное. Водоотведение осуществляется в водонепроницаемый выгреб. Поверхностный сток организован, направлен в пруд-отстойник. Отходы производства выносятся в контейнеры, расположенные на территории машинного двора. Место хранения отходов оборудовано | соответствует |
| 30 | Хозяйственный двор, 32 | аг. Малая Берестовица, ул. Юбилейная, 38а, ВЗ пр. №1 аг. Малая Берестовица | ведение крестьянского фермерского хозяйства | К(Ф)Х «Константа» Берестовицкого района | на территории расположены склады. Территория огорожена бетонным забором. территория заасфальтирована. Водоснабжение отсутствует. Канализация отсутствует. Поверхностный сток организован, направлен в пруд-отстойник. Отходы производства собираются в контейнеры, расположенные на твердом основании. Место хранения отходов огорожено | соответствует |
| 31 | Машинный двор, 33 | юго-западнее аг. Малая Берестовица, ВЗ пр. №1 аг. Малая Берестовица, ВЗ пр. №2 аг. Малая Берестовица | ремонт и хранение сельско-хозяйственной техники, автотранспор-та предприятия | КСУП «Мало-берестовицкий элитхоз» | на территории расположены диспетчерская, ремонтная мастерская, пункт технического обслуживания, автогараж, склад запчастей, склад, склад горюче-смазочных материалов, колонки, площадки для хранения сельскохозяйственной техники, боксы для хранения сельскохозяйственной техники, площадка для хранения металлолома, площадка для хранения использованной резины, площадка для разборки списанной техники. Территория огорожена бетонным забором. Территория заасфальтирована. Водоснабжение централизованное. Водоотведение осуществляется в водонепроницаемый выгреб. Поверхностный сток организован, направлен в пруд-отстойник. Отходы производства собираются в контейнеры, расположенные на твердом основании. Место хранения отходов огорожено | соответствует |
| 32 | Хозяйственный двор, 34 | аг. Малая Берестовица, ул. Юбилейная, 27, ВЗ пр. №1 аг. Малая Берестовица | производст-венно-складское | ПЗООО «ПРОГРЕСС-Н» | на территории расположены склад производственный и пристройка. Территория огорожена бетонным забором. Территория заасфальтирована. Водоснабжение отсутствует. Канализация отсутствует. Поверхностный сток организован, направлен в пруд-отстойник. Отходы производства собираются в контейнеры, расположенные на твердом основании. Место хранения отходов огорожено | соответствует |
| 33 | Гостиница, 35 | аг. Малая Берестовица, ул. Цитаишви-ли, 8, ВЗ пр. №1 аг. Малая Берестовица, ВЗ р. Шепта | отдых | КСУП «Малоберестовицкий элитхоз» | на территории расположены гостиница и игровая площадка. Территория благоустроена. Территория частично огорожена. Территория заасфальтирована и оборудована бордюрами. Водоснабжение централизованное. Водоотведение осуществляется в водонепроницаемый выгреб. Отходы производства собираются в контейнеры, расположенные на твердом основании. Место хранения отходов огорожено | соответствует |
| 34 | Котельная, 36 | аг. Малая Берестовица, ул. Цитаишви-ли, ВЗ р. Шепта | отопление потребителей | Берестовицкое РУП ЖКХ | на территории расположены котельная, навес, площадка. Территория не огорожена. Территория заасфальтирована и оборудована бордюрами. Водоснабжение централизованное. Водоотведение осуществляется в систему центральной канализации. Отходы производства собираются в контейнеры, расположенные на твердом основании. Место хранения отходов огорожено | соответствует при условии выполнения разработанных мероприятий |
| 35 | Склад, 37 | 0,10 км севернее д. Каменка, ВЗ р. Шепта | хранение сельско-хозяйственной продукции | КСУП «Мало-берестовицкий элитхоз» | на территории расположен склад. Территория не огорожена. Территория имеет грунтовое покрытие. Водоснабжение и водоотведение не предусмотрено. Отходы производства выносятся в контейнеры, расположенные на территории производственной базы. Место хранения отходов оборудовано | соответствует |
| 36 | Производственная база, 38 | 0,20 км севернее д. Каменка, ВЗ р. Шепта | оптовая торговля, материально-техническое и продовольст-венное снабжение, заготовка и сбыт сельско-хозяйственной продукции | КСУП «Мало-берестовицкий элитхоз» | на территории расположены весовая, проходная, зерносушильный комплекс, административное здание 9 складов сельскохозяйственной продукции, цех, трансформаторная подстанция. Территория огорожена бетонным забором. Территория заасфальтирована. Водоснабжение осуществляется из скважины. Водоотведение осуществляется в водонепроницаемый выгреб. Поверхностный сток организован, направлен в водонепроницаемый выгреб, с периодическим вывозом. Отходы производства собираются в контейнеры, расположенные на твердом основании. Место хранения отходов огорожено | соответствует |
| 37 | Склады, 39 | 0,25 км юго-западнее д. Каменка, ВЗ р. Шепта | хранение корма и сена | КСУП «Мало-берестовицкий элитхоз» | склады расположены возле МТФ. На территории расположены 2 склада и 3 силосные траншеи. Территория частично огорожена. Территория имеет грунтовое покрытие, проезды асфальтированы. Водоснабжение и водоотведение не предусмотрено. Отходы производства собираются в контейнеры, расположенные на территории МТФ. Место хранения отходов оборудовано | соответствует |
| 38 | Мини-полигон твердых бытовых отходов, 40 | южнее д. Каменка, ВЗ р. Шепта | захоронение твердых бытовых отходов | Берестовицкое РУП ЖКХ | полигон закрыт и рекультивирован | соответствует |
| 39 | Здание клуба, 41 | д. Хиляки, 1, ПП р. Шепта | Отдых | иностранный гражданин Контарева Елена Николаевна | на территории расположены административное здание, хозяйственные постройки, беседка. Территория частично огорожена деревянным забором. Территория имеет остатки асфальтного покрытия. Водоснабжение и водоотведение не предусмотрено. Отходы выносятся в контейнеры, расположенные на твердом основании. Место хранения отходов огорожено | Соответствует |
| 40 | Товарная ферма, 42 | 0,40 км северо-западне д. Войтехов-щина, ВЗ р. Квитневка | производство мяса и выращивание молодняка | КСУП «Малоберестовицкий элитхоз» | на территории расположены 2 телятника, склад, 2 силосные траншеи. Территория не огорожена. Территория имеет грунтовое покрытие. Водоснабжение осуществляется из скважины. Водоотведение осуществляется в водонепроницаемый выгреб. Поверхностный сток не организован. Жижесборник отсутствует. Навоз выгребается в прицеп и вывозится. Место хранения отходов производства не оборудовано | соответствует при условии выполнения разработанных мероприятий |
| 41 | Товарная ферма, 43 | восточнее д. Войтехов-щина, ВЗ р. Квитневка | производство мяса и выращивание молодняка | КСУП «Малоберестовицкий элитхоз» | на территории расположены телятник, 4 недействующих здания и силосная траншея. Территория не огорожена. Территория имеет грунтовое покрытие. Водоснабжение осуществляется из скважины. Водоотведение осуществляется в водонепроницаемый выгреб. Поверхностный сток не организован. Жижесборник отсутствует. Навоз выгребается в прицеп и вывозится. Место хранения отходов производства не оборудовано | соответствует при условии выполнения разработанных мероприятий |
| 42 | Склад, 44 | северо-западная окраина д. Ойцово, ВЗ р. Квитневка | объект не эксплуатируе-тся | КСУП «Мало-берестовицкий элитхоз» | на территории действующих объектов нет. На территории расположен склад. Территория не огорожена. Территория имеет грунтовое покрытие | Хозяйственная деятельность не осуществляется. |
| 43 | Склад, 45 | северо-западная окраина д. Ойцово, ВЗ р. Квитневка | объект не эксплуатиру-ется | К(Ф)Х «Константа» Берестовицкого района | на территории действующих объектов нет. На территории расположен склад. Территория не огорожена. Территория имеет грунтовое покрытие | хозяйственная деятельность не осуществляется |
| 44 | Производственная база, 46 | д. Ойцово, ВЗ р. Квитневка | производство спиртовых изделий | ОАО «Дятловский ликероводочный завод «Алгонь» | на территории расположены весовая, административное здание, 2 производственных здания, 2 склада, гараж, пруд. Территория огорожена забором из камня, бетонным и металлическим забором (сетка). Территория имеет грунтовое покрытие, проезды асфальтированы и оборудованы бордюрами. Водоснабжение осуществляется из скважины. Водоотведение осуществляется в водонепроницаемый выгреб. Поверхностный сток организован, направлен в водонепроницаемый выгреб. Отходы производства собираются в 4контейнеры, расположенные на твердом основании. Место хранения отходов огорожено | соответствует |
| 45 | Котельная, 48 | аг. Старый Дворец, ул. Молодеж-ная, ВЗ р. Веретейка | отопление потребителя | земли аг. Старый Дворец Берестовицкий сельсовет | на территории расположены котельная, дымовая труба, навес, площадка, шкафной газорегуляторный пункт. Территория огорожена бетонным забором. Территория заасфальтирована и оборудована бордюрами. Водоснабжение централизованное. Водоотведение осуществляется в систему центральной канализации. Отходы производства собираются в контейнеры, расположенные на твердом основании. Место хранения отходов огорожено | соответствует |
| 46 | Склады, 49 | аг. Старый Дворец, ул. Садовая, 7А, ВЗ р. Веретейка | хранение сельско-хозяйственной продукции | ЧТУП «КЮ-ТРАНСАВТО» | На территории расположены 2 склада. Территория огорожена бетонным забором. Территория имеет грунтовое покрытие. Водоснабжение и водоотведение не предусмотрено. Место хранения отходов производства не оборудовано | соответствует при условии выполнения разработанных мероприятий |
| 47 | Склад, 50 | аг. Старый Дворец, ул. Садовая, ВЗ р. Веретейка | хранение зерна | филиал «Агрофирма «Старый Дворец» РУП «Гродноэнерго» | на территории расположены 2 склада. Территория огорожена бетонным забором. Территория имеет грунтовое покрытие, проезды асфальтированы. Водоснабжение и водоотведение не предусмотрено. Отходы производства выносятся в контейнеры, расположенные за территорией склада. Место хранения отходов оборудовано | соответствует |
| 48 | Телятник, 51 | восточнее аг. Старый Дворец, ВЗ пр. аг. Старый дворец | объект не эксплуатиру-ется | филиал «Агрофирма «Старый Дворец» РУП «Гродноэнерго» | На территории действующих объектов нет. На территории расположено здание. Территория не огорожена. Территория имеет грунтовое покрытие, проезды асфальтированы | хозяйственная деятельность не осуществляется |
| 49 | Пилорама, 52 | д. Карповцы, ул. Новая, ВЗ пр. д. Карповцы | распиловка лесоматериала | ОДО «НВР Мастер» | на территории расположены цех, 2 навеса, подсобное помещение. На территории имеется 1 единица техники. Территория огорожена металлическим забором (сетка). Территория имеет грунтовое покрытие. Водоснабжение отсутствует. Канализация отсутствует. Место хранения отходов производства не оборудовано | соответствует при условии выполнения разработанных мероприятий |
| 50 | Свинарник, 53 | 0,25 км южнее д. Карповцы, ВЗ пр. д. Карповцы | объект не эксплуатируется | КСУП «Пархимовцы» | На территории действующих объектов нет. На территории расположены 4 здания и проходная. Территория частично огорожена. Территория имеет остатки асфальтного покрытия | хозяйственная деятельность не осуществляется |
| 51 | Хозяйственный двор, 54 | 0,25 км восточнее д. Хмелиско, ВЗ пр. д. Хмелиско | специализи-рованное, сельско-хозяйственное | УО «Берестовицкий ГСПЛ» | на территории расположены весовая, административное здание, склад, картофелехранилище, зерносклад, сеновал, навес для хранения сельскохозяйственной техники. Территория огорожена металлическим забором (сетка) и деревянным забором. Территория имеет грунтовое покрытие. Водоснабжение централизованное. Водоотведение осуществляется в водонепроницаемый выгреб. Поверхностный сток не организован. Отходы производства собираются в контейнеры, расположенные на твердом основании. Место хранения отходов огорожено | соответствует при условии выполнения разработанных мероприятий |
| 52 | Водозабор, 56 | 0,15 км северо-восточнее д. Белый Дворак, ВЗ р. Старинцы (Нетура) | водозабор | Берестовицкое РУП ЖКХ | на территории расположены лаборатория, здание станции обезжелезивания, подстанция и резервуар чистой воды. Территория огорожена бетонным забором. Территория имеет грунтовое покрытие, проезды асфальтированы. Водоснабжение осуществляется из скважины. Водоотведение осуществляется в водонепроницаемый выгреб. Отходы производства собираются в контейнеры, расположенные на твердом основании. Место хранения отходов огорожено | соответствует |
| 53 | Склад, 58 | д. Белый Дворак, 6, 7, ВЗ р. Старинцы (Нетура) | хранение садового инвентаря | ООО «ВиДиПол» | На территории расположен склад. Территория огорожена бетонным забором. Территория имеет грунтовое покрытие. Водоснабжение и водоотведение не предусмотрено. Место хранения отходов производства не оборудовано | соответствует |
| 54 | Детский оздоровитель-ный лагерь «Берестовиц-кий», 59 | 0,90 км восточнее д. Белый Дворак, ВЗ р. Старинцы (Нетура) | воспитатель-ное, оздорови-тельное | отдел образования Берестовицкого районного исполнительного комитета | на территории расположены проходная, 9 домиков для проживания, столовая, административное здание, сцена, склад, дворовые уборные, пожарный водоем. На территории имеется 1 единица техники. Территория благоустроенна. Территория огорожена бетонным и металлическим забором (сетка). Территория имеет грунтовое покрытие, проезды асфальтированы. Водоснабжение осуществляется из скважины. Водоотведение осуществляется в водонепроницаемый выгреб. Отходы собираются в контейнеры, расположенные на твердом основании. Место хранения отходов огорожено | соответствует |
| 55 | Склад, 60 | 0,20 км севернее д. Эйминовцы, ВЗ р. Берестовка | хранение сельско-хозяйствен-ного инвентаря | филиал «Агрофирма «Старый Дворец» РУП «Гродноэнерго» | на территории расположен склад. Территория огорожена металлическим забором. Территория имеет грунтовое покрытие. Водоснабжение и водоотведение не предусмотрено. Отходы производства выносятся в контейнеры, расположенные за территорией склада. Место хранения отходов оборудовано | соответствует |
| 56 | Сад, 61 | 0,40 км восточнее д. Людвиново, ВЗ пр. д. Людвиново | плодоводство | ООО «Злато-сад» | на территории расположены сад, оборудование для капельного полива. Территория огорожена металлическим забором (сетка). Территория имеет грунтовое покрытие | соответствует |
| 57 | МТФ, 62 | 0,62 км западнее д. Поплавцы, ВЗ р. Берестови-чанка | производство молока и мяса | КСУП «Мало-берестовицкий элитхоз» | на территории фермы расположены дом животновода, молочный блок, 3 коровника, склады, скотопрогон и силосная траншея. Территория огорожена бетонным и металлическим забором (сетка). Территория заасфальтирована и забетонирована. Водоснабжение осуществляется из скважины. Водоотведение осуществляется в водонепроницаемый выгреб. Поверхностный сток не организован. Жижесборник отсутствует. Навозохранилище имеет твердое основание, огорожено бетонной стенкой. Отходы производства собираются в контейнеры, расположенные на твердом основании. Место хранения отходов огорожено | соответствует при условии выполнения разработанных мероприятий |
| 58 | Телятник, 63 | 0,10 км юго-западнее д. Поплавцы, ВЗ р. Берестови-чанка | производство мяса и выращивание молодняка | КСУП «Мало-берестовицкий элитхоз» | на территории расположены телятник и силосная траншея. Территория огорожена металлическим забором (сетка). Территория имеет грунтовое покрытие. Водоснабжение централизованное. Канализация отсутствует. Поверхностный сток не организован. Жижесборник отсутствует. Навозохранилище не оборудовано. Отходы производства выносятся в контейнеры, расположенные на машинном дворе. Место хранения отходов оборудовано | соответствует при условии выполнения разработанных мероприятий |
| 59 | Машинно-тракторный двор, 64 | 0,12 км юго-западнее д. Поплавцы, ВЗ р. Берестови-чанка | ремонт и хранение сельско-хозяйственной техники, автотранспор-та предприятия | КСУП «Малоберестовицкий элитхоз» | на территории расположены диспетчерская, ремонтная мастерская, гараж, склад запчастей, склад горюче-смазочных материалов, колонки, площадки для хранения сельскохозяйственной техники, боксы для хранения сельскохозяйственной техники, площадка для хранения металлолома, площадка для хранения использованной резины, площадка для разборки списанной техники. Территория огорожена бетонным забором. Территория имеет грунтовое покрытие, проезды асфальтированы. Водоснабжение централизованное. Водоотведение осуществляется в водонепроницаемый выгреб. Поверхностный сток организован, направлен в пруд-отстойник. Отходы производства собираются в контейнеры, расположенные на твердом основании. Место хранения отходов огорожено | соответствует |
| 60 | Свиноферма, 65 | северо-восточнее д. Поплавцы, ВЗ р. Берестови-чанка | производство мяса и откорм свиней | КСУП «Малоберестовицкий элитхоз» | на территории расположены дезбарьер, административное здание, склады, 7 зданий, весовая, КНС пожарный водоем. Территория огорожена бетонным забором и металлическим забором (сетка). Территория имеет грунтовое покрытие, проезды асфальтированы. Водоснабжение осуществляется из скважины. Водоотведение осуществляется в водонепроницаемый выгреб. Поверхностный сток организован, направлен в водонепроницаемый выгреб. Жижесборник оборудован. Отходы производства собираются в контейнеры, расположенные на твердом основании. Место хранения отходов огорожено | соответствует |
| 61 | Товарная ферма, 66 | 0,50 км восточнее д. Поплавцы, ВЗ и ПП р. Берестови-чанка | производство мяса и выращивание молодняка | КСУП «Малоберестовицкий элитхоз» | на территории расположен телятник. Территория огорожена бетонным забором и металлическим забором (сетка). Территория имеет грунтовое покрытие. Водоснабжение централизованное. Водоотведение осуществляется в водонепроницаемый выгреб. Поверхностный сток не организован. Жижесборник отсутствует. Навозохранилище не оборудовано. Место хранения отходов производства не оборудовано | не соответствует |
| 62 | Складские помещения, 67 | западнее д. Иодичи, ВЗ р. Берестови-чанка | хранение сельско-хозяйственной продукции, обработка и хранение зерна | КСУП «Малоберестовицкий элитхоз» | на территории расположены картофелехранилище, зерносушильный комплекс, 2 склада. Территория не огорожена. Территория имеет грунтовое покрытие, проезды асфальтированы. Водоснабжение и водоотведение не предусмотрено. Место хранения отходов производства не оборудовано | соответствует при условии выполнения разработанных мероприятий |
| 63 | Сад, 69 | севернее д. Плюскалов-цы, ВЗ р. Берестови-чанка | плодоводство | СПП «АгроМир» «филиал ОАО «Молочный Мир» | на территории расположены сад, оборудование для капельного полива. Территория огорожена металлическим забором (сетка). Территория имеет грунтовое покрытие | соответствует |
| 64 | Очистные сооружения, 70 | 0,20 км западнее г.п. Большая Берестовица, ВЗ р. Берестовичанка | очистка сточных вод г.п. Большая Берестовица | Берестовицкое РУП ЖКХ | очистные сооружения канализации г.п. Большая Берестовица с полной биологической очисткой. На территории расположены административно-бытовой корпус со встроенной котельной и помещением для воздуходувки, решетки, 2 песколовки, 3 аэротенка, 2 вторичных отстойника, биореактор, илоуплотнитель, 6 иловых карт, 2 поля фильтрации. Территория частично огорожена бетонным забором. Территория имеет грунтовое покрытие, проезды асфальтированы. Водоснабжение осуществляется из скважины через водонапорную башню. Водоотведение административно-бытового корпуса осуществляется в централизованную систему канализации, далее через насосную станцию подается в «голову» очистных сооружений. Поверхностный сток организован вертикальной планировкой. Отходы производства собираются в контейнеры, расположенные на твердом основании. Место хранения отходов огорожено | соответствует при условии выполнения разработанных мероприятий |
| 65 | Пограничная застава Голынка, 71 | южнее д. Голынка, ВЗ р. Свислочь | охрана Государствен-ной границы | войсковая часть 2141 Государственного пограничного комитета | на территории расположены административное здание (казарма), 2 дома офицерского состава, баня, склады, техническое здание (с котельной), подсобное хозяйство, вольеры для служебных собак. На территории имеется 3 единицы техники. Территория огорожена металлическим забором (сетка). Территория имеет грунтовое покрытие, проезды асфальтированы. Водоснабжение осуществляется из скважины. Водоотведение осуществляется в водонепроницаемый выгреб. Поверхностный сток направлен по рельефу местности в водонепроницаемый выгреб. Отходы производства собираются в контейнеры, расположенные на твердом основании. Место хранения отходов огорожено | соответствует |
| 66 | Республикан-ский пункт таможенного оформления «Берестовица-1», 72 | 0,80 км западнее д. Минчики, ВЗ р. Свислочь, ВЗ р. Тишовка | таможенное оформление и контроль товаров и транспортных средств | Гродненская региональная таможня | на территории расположены административное здание, здание эксплуатации, подсобные помещения, склады, парковка на 90 машино-мест для грузовых автомобилей и др. Всего на территории 41 строение. На территории имеется 1 единица техники. Территория огорожена металлическим забором (сетка). Территория заасфальтирована и забетонирована. Водоснабжение осуществляется из скважины. Водоотведение осуществляется в централизованную систему канализации. Поверхностный сток организован, направлен в центральную систему дождевой канализации. На территории имеются очистные сооружения. Поля фильтрации. Отходы производства собираются в контейнеры, расположенные на твердом основании. Место хранения отходов огорожено | соответствует при условии выполнения разработанных мероприятий. |
| 67 | Склад, 73 | 0,94 км западнее д. Минчики, ВЗ р. Свислочь | хранение товаров розничной торговли | ООО «Белторгаренда» | на территории расположен склад. Территория огорожена металлическим забором (сетка). Территория заасфальтирована. Водоснабжение централизованное. Водоотведение осуществляется в централизованную систему канализации. Поверхностный сток организован, направлен в центральную систему дождевой канализации. На территории имеются очистные сооружения. Отходы производства собираются в контейнеры, расположенные на твердом основании. Место хранения отходов огорожено | соответствует |
| 68 | Автомобильная заправочная и газонаполнительная станция, 74 | 0,10 км южнее д. Минчики, ВЗ р. Свислочь | торговля топливом, общественное питание | ООО «Газпромнефть-Белнефтепро-дукт» | на территории расположены здание операторной с магазином и кафетерием, колонки, площадка для слива автоцистерн, резервуарный парк, площадка посадки пассажиров, пруд испаритель, автомобильная парковка на 28 машино-мест грузовых автомобилей и на 13 машино-мест легковых автомобилей. Территория благоустроена. Территория частично огорожена. Территория заасфальтирована. Водоснабжение осуществляется из скважины. Водоотведение осуществляется в водонепроницаемый выгреб. Сточные воды с территории площадки для слива автоцистерн, резервуарного парка, заправочных островков попадают в лотки, откуда стоки попадают на локальные очистные сооружения. Отходы производства собираются в контейнеры, расположенные на твердом основании. Место хранения отходов огорожено | соответствует |
| 69 | Хозяйственный двор, 75 | 0,70 км юго-западнее д. Минчики, ВЗ р. Свислочь, ВЗ и ПП р. Тишовка | объект не эксплуатиру-ется | войсковая часть 2141 Государственного пограничного комитета | на территории действующих объектов нет. На территории расположены административное здание (казарма), склады, дома, техническое здание, баня. Территория не огорожена. Территория имеет грунтовое покрытие и остатки асфальтного покрытия | хозяйственная деятельность не осуществляется |
| 70 | Очистные сооружения, 76 | 0,65 км северо-западнее д. Вороны, ВЗ р. Тишовка | очистка сточных вод аг. Погранич-ный | Берестовицкое РУП ЖКХ | очистные сооружения канализации аг. Пограничный с неполной биологической очисткой. На территории расположены приемная камера, разводящие лотки, 2 вертикальные отстойника, 3 поля фильтрации. Территория не огорожена. Территория имеет грунтовое покрытие. Водоснабжение отсутствует. Канализация отсутствует. Поверхностный сток организован вертикальной планировкой | соответствует при условии выполнения разработанных мероприятий |
| 71 | Цех минеральной воды, 77 | д. Вороны, ул. Озёрная, 2А, ВЗ р. Тишовка | объект не эксплуатиру-ется | гражданин Республики Беларусь Кузин В.В. | на территории действующих объектов нет. На территории расположено здание цеха. Территория огорожена бетонным забором. Территория имеет грунтовое покрытие | хозяйственная деятельность не осуществляется |
| 72 | Товарная ферма, 78 | 0,30 км западнее д. Тетеревка, ВЗ р. Тишовка | производство мяса и выращивание молодняка | КСУП «Пограничный-Агро» | на территории расположены 2 телятника. На ферме имеется 326 голов скота. Территория огорожена бетонным и металлическим забором (сетка). Территория имеет грунтовое покрытие, проезды асфальтированы. Водоснабжение осуществляется из скважины. Канализация отсутствует. Жижесборник отсутствует. Навозохранилище имеет твердое основание, огорожено бетонной стенкой. Поверхностный сток не организован. Отходы производства собираются в контейнер, расположенный на твердом основании. | соответствует при условии выполнения разработанных мероприятий |
| 73 | Пилорама, 79 | 0,15 км западнее д. Тетеревка, ВЗ р. Тишовка | распиловка лесоматериала | КСУП «Пограничный-Агро» | на территории расположены проходная, пилорама, столярный цех и 2 склада. Территория огорожена бетонным и металлическим забором (сетка). Территория имеет грунтовое покрытие. Поверхностный сток не организован. Отходы от распиловки используются как топливо. Другие отходы производства выносятся в контейнеры, расположенные на машинном дворе. Место хранения отходов оборудовано | соответствует |
| 74 | Машинный двор, 80 | 0,05 км западнее д. Тетеревка, ВЗ р. Тишовка, ВЗ пр. д. Вороны | ремонт и хранение сельско-хозяйственной техники, автотранспор-та предприятия | КСУП «Пограничный-Агро» | на территории расположены проходная, ремонтная мастерская, пункт технического обслуживания, сварочный цех, 3 гаража, склад запчастей, мойка, склад горюче-смазочных материалов, площадки для хранения сельскохозяйственной техники, боксы для хранения сельскохозяйственной техники, площадка для хранения металлолома, площадка для хранения использованной резины, площадка для разборки списанной техники. На территории имеется 50 единиц техники. Территория огорожена бетонным забором. Территория заасфальтирована. Водоснабжение осуществляется из скважины. Водоотведение осуществляется в водонепроницаемый выгреб. Поверхностный сток не организован. Отходы производства собираются в контейнеры, расположенные на твердом основании. Место хранения отходов огорожено | соответствует при условии выполнения разработанных мероприятий |
| 75 | Зерносушильный комплекс, 81 | западнее д. Тетеревка, ВЗ пр. д. Вороны | хранение и обработка зерна, хранение сельскохозяйственной продукции | КСУП «Пограничный-Агро» | на территории расположены 3 зерносушильных комплекса, 3 склада, навес, мельница, зерноочистительная линия, весовая. Территория огорожена бетонным забором. Территория заасфальтирована. Водоснабжение отсутствует. Канализация отсутствует. Отходы производства собираются в контейнеры, расположенные на твердом основании. Место хранения отходов огорожено | соответствует |
| 76 | Склад, 82 | южная окраина д. Девятки, ВЗ р. Свислочь | объект не эксплуатиру-ется | КСУП «Пограничный-Агро» | на территории действующих объектов нет. На территории расположены склад и крытый ток. Территория не огорожена. Территория имеет остатки асфальтного покрытия | хозяйственная деятельность не осуществляется |
| 77 | Баня, 83 | северная окраина д. Грицевичи, ВЗ пр. д. Грицевичи | объект не эксплуатиру-ется | КСУП «Пограничный-Агро» | на территории действующих объектов нет. На территории расположены баня. Территория не огорожена. Территория имеет грунтовое покрытие | хозяйственная деятельность не осуществляется |
| 78 | Кладбище, 84 | д. Грицевичи, 65, ВЗ пр. д. Грицевичи | погребение умерших | Приход храма Воздвижения Креста Господня д. Грицевичи Берестовицкого района Гродненской епархии Белорусской Православной Церкви | территория кладбища частично огорожена забором из камня. Канализация не предусмотрена. Место хранения твердых коммунальных отходов не оборудовано | не соответствует |
| 79 | Товарная ферма, 85 | южнее д. Меньки, ВЗ р. Норка | объект не эксплуатиру-ется | КСУП «Пограничный-Агро» | на территории действующих объектов нет. На территории расположены телятник, конюшня, 2 силосные траншеи, водонапорная башня. Территория не огорожена. Территория имеет грунтовое покрытие. Имеется скважина | хозяйственная деятельность не осуществляется |
| 80 | Товарная ферма, 88 | 0,30 км южнее д. Павлюшки, ВЗ р. Норка | производство мяса и выращивание молодняка | КСУП «Пограничный-Агро» | на территории расположены 3 телятника, конюшня, склад, бытовка, силосная траншея. На ферме имеется 329 голов скота. Территория огорожена бетонным и металлическим забором (сетка). Территория имеет грунтовое покрытие. Водоснабжение осуществляется из скважины. Канализация отсутствует. Поверхностный сток не организован. Жижесборник отсутствует. Навозохранилище имеет твердое основание, огорожено бетонной стенкой. Отходы производства собираются в контейнеры, расположенные на твердом основании. Место хранения отходов огорожено | соответствует при условии выполнения разработанных мероприятий |
| 81 | Мини-полигон твердых бытовых отходов, 89 | 0,50 км северо-восточнее д. Ятовты, ВЗ р. Норка | захоронение твердых бытовых отходов | Берестовицкое РУП ЖКХ | полигон действующий. Полигон адамбован. Территория имеет грунтовое покрытие | не соответствует |
| 82 | Свалка, 90 | северо-восточная окраина д. Ятовты, ВЗ р. Норка | захоронение твердых бытовых отходов | КСУП «Пограничный-Агро» | свалка расположена возле внутрихозяйственного карьера «Ятовты». Территория не огорожена. Территория имеет грунтовое покрытие | не соответствует |
| 83 | Телятник, 91 | 0,15 км севернее д. Сыроежки, ВЗ р. Куклянка | объект не эксплуатиру-ется | КХ Браим В.К. Берестовицкого района | на территории действующих объектов нет. На территории расположено здание. Территория не огорожена. Территория имеет грунтовое покрытие | хозяйственная деятельность не осуществляется |
| 84 | Котельная, 92 | аг. Кваторы, ВЗ р. Куклянка | отопление потребителей | Берестовицкое РУП ЖКХ | на территории расположены котельная и хозяйственные постройки. Территория огорожена деревянным забором с фундаментом и металлическим забором (сетка). Территория имеет грунтовое покрытие и остатки асфальтного. Водоснабжение централизованное. Водоотведение осуществляется в систему центральной канализации. Отходы производства собираются в контейнеры, расположенные на грунтовом основании. Место хранения отходов не огорожено | соответствует при условии выполнения разработанных мероприятий |
| 85 | Баня, 93 | аг. Кваторы, ВЗ и ПП р. Куклянка | отдых и оздоровление | Берестовицкое РУП ЖКХ | на территории расположены баня и хозяйственная постройка. Пропускная способность – 10 человек. Территория огорожена. Территория имеет грунтовое покрытие, проезды асфальтированы. Водоснабжение централизованное. Водоотведение осуществляется в водонепроницаемый выгреб. Отходы производства собираются в контейнеры, расположенные на твердом основании. Место хранения отходов огорожено | соответствует |
| 86 | Машинный двор, 94 | южнее аг. Кваторы, ВЗ р. Куклянка, ВЗ пр. аг. Кваторы | ремонт и хранение сельско-хозяйственной техники, автотранспорта предприятия | КСУП «Пограничный-Агро» | на территории расположены диспетчерская, ремонтная мастерская, пункт технического обслуживания, гараж, мойка, арочник, склад запчастей, 2 склада, технический обменный пункт, склад горюче-смазочных материалов, колонки, столярный цех, 2 площадки для хранения сельскохозяйственной техники, боксы для хранения сельскохозяйственной техники, площадка для хранения металлолома, площадка для хранения использованной резины, площадка для разборки списанной техники. На территории имеется 30 единиц техники. Территория огорожена бетонным забором. Территория заасфальтирована. Водоснабжение осуществляется из скважины. Водоотведение осуществляется в водонепроницаемый выгреб. Поверхностный сток не организован. Отходы производства собираются в контейнеры, расположенные на твердом основании. Место хранения отходов огорожено | соответствует при условии выполнения разработанных мероприятий |
| 87 | Зерносушильный комплекс, 95 | южнее аг. Кваторы, ВЗ р. Куклянка | хранение и обработка зерна | КСУП «Пограничный-Агро» | на территории расположены зерносушильный комплекс и 4 склада, 1 склад на территории машинного двора. Территория огорожена бетонным забором. Территория заасфальтирована. Отходы производства собираются в контейнеры, расположенные на твердом основании. Место хранения отходов огорожено | соответствует |
| 88 | МТФ, 96 | южнее аг. Кваторы, ВЗ р. Куклянка | производство молока и мяса | КСУП «Пограничный-Агро» | на территории расположены 2 коровника, 4 телятника, молочный блок, 5 силосных траншей. На ферме имеется 1179 голов скота. Территория огорожена бетонным забором. Территория заасфальтирована. Водоснабжение осуществляется из скважины. Водоотведение осуществляется в водонепроницаемый выгреб. Поверхностный сток не организован. Жижесборник оборудован. | соответствует при условии выполнения разработанных мероприятий |
| 89 | Кладбище, 136 | 0,5 км северо-западнее д. Минчики, ВЗ р. Тишовка | погребение умерших | Пограничный сельский исполнительный комитет | территория кладбища огорожена. Твердые коммунальные отходы собираются в контейнеры, расположенные на твердом основании. Место хранения отходов огорожено | не соответствует |

- Рекомендации для проведения мероприятий, направленных на сохранение и восстановление ПВО приведены в таблице 4.

Таблица 4. Перечень рекомендуемых мероприятий, направленных на сохранение и восстановление ПВО Берестовицкого района Гродненской области

| № п/п | Местоположение объекта, его номер на планово-картографическом материале | Рекомендуемые мероприятия | Сроки выполнения рекомендуемых мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 0,30 км северо-западнее д. Глебовичи, ВЗ р. Одла, 1 | оборудовать жижесборник | 2021-2022 годы |
|  |  | обустроить систему дождевой канализации | 2021-2022 годы |
|  |  | санитарная уборка территории | постоянно |
| 2 | 0,2 км южнее д. Глебовичи, ВЗ р. Одла, 2 | обустроить систему дождевой канализации | 2021-2022 годы |
|  |  | благоустроить территорию | 2021 год |
|  |  | санитарная уборка территории | постоянно |
| 3 | южнее д. Глебовичи, ВЗ р. Одла, 3 | санитарная уборка территории | постоянно |
| 4 | д. Саросеки, 3, ВЗ р. Одла, 4 | в зависимости от назначения объекта в соответствии с природоохранным законодательством и проектной документацией | с момента функционирования объекта |
| 5 | 0,45 км северо-западнее д. Поречье, ВЗ р. Крынка, 7 | оборудовать место хранения отходов | 2021 год |
|  |  | санитарная уборка территории | постоянно |
| 6 | восточная окраина д. Красники, ВЗ р. Веретейка, 8 | в зависимости от назначения объекта в соответствии с природоохранным законодательством и проектной документацией | с момента функционирования объекта |
| 7 | 0,4 км восточнее д. Волотынь, ВЗ р. Волотынка, 9 | санитарная уборка территории | постоянно |
| 8 | 1,0 км юго-восточнее д. Волотынь, ВЗ р. Волотынка, 10 | рекультивировать | 2021-2022 годы |
| 9 | аг. Олекшицы, ул. Центральная, 32, ВЗ пр. аг. Олекшицы, 11 | санитарная уборка территории | постоянно |
| 10 | д. Пески, ВЗ пр. №1 д. Массоляны, 12 | захоронения не производить | постоянно |
| 11 | севернее аг. Массоляны, ВЗ пр. №1 аг. Массоляны, ВЗ пр. №2 аг. Массоляны, 13 | оборудовать жижесборник | 2021-2022 годы |
|  |  | санитарная уборка территории | постоянно |
| 12 | аг. Массоляны, ул. Центральная, ВЗ пр. №1 аг. Массоляны, 14 | санитарная уборка территории | постоянно |
| 13 | аг. Массоляны, ул. Заводская, ВЗ пр. №2 аг. Массоляны, 15 | оборудовать место хранения отходов | 2021 год |
|  |  | санитарная уборка территории | постоянно |
| 14 | восточнее аг. Массоляны, ул. Заводская, ВЗ пр. №2 аг. Массоляны, ВЗ пр. №3 аг. Массоляны, 16 | обустроить твердое покрытие проездов | 2021-2022 годы |
|  |  | оборудовать место хранения отходов | 2021 год |
|  |  | санитарная уборка территории | постоянно |
| 15 | аг. Массоляны, ул. Заводская, ВЗ пр. №3 аг. Массоляны, 17 | санитарная уборка территории | постоянно |
| 16 | аг. Массоляны, ул. Заводская, ВЗ и ПП пр. №3 аг. Массоляны, 18 | санитарная уборка территории | постоянно |
| 17 | аг. Массоляны, ул. Заводская, ВЗ пр. №3 аг. Массоляны, 19 | обустроить систему дождевой канализации | 2021-2022 годы |
|  |  | оборудовать место хранения отходов | 2021 год |
|  |  | санитарная уборка территории | постоянно |
| 18 | аг. Массоляны, ул. Мира, ВЗ пр. №3 аг. Массоляны, 20 | санитарная уборка территории | постоянно |
| 19 | 0,2 км северо-западнее д. Мурована, ВЗ р. Шепта, 21 | не использовать по назначению | постоянно |
| 20 | д. Мурована, 16, ВЗ пр. д. Мурована, 22 | в зависимости от назначения объекта в соответствии с природоохранным законодательством и проектной документацией | с момента функционирования объекта |
| 21 | д. Мурована, ул. Центральная, 16А, ВЗ пр. д. Мурована, 23 | в зависимости от назначения объекта в соответствии с природоохранным законодательством и проектной документацией | с момента функционирования объекта |
| 22 | д. Мурована, возле жилого дома 12, ВЗ пр. д. Мурована, 24 | в зависимости от назначения объекта в соответствии с природоохранным законодательством и проектной документацией | с момента функционирования объекта |
| 23 | аг. Малая Берестовица, ул. Центральная, 6, 6/1, ВЗ р. Шепта, 25 | обустройство системы дождевой канализации | 2021-2022 годы |
|  |  | обустроить систему отвода сточных вод | 2021-2025 годы |
|  |  | санитарная уборка территории | постоянно |
| 24 | аг. Малая Берестовица, ул. Центральная, ПП пр. №1 аг. Малая Берестовица, 26 | санитарная уборка территории | постоянно |
| 25 | аг. Малая Берестовица, ул. Ленина, 32, ВЗ пр. №1 аг. Малая Берестовица, 27 | в зависимости от назначения объекта в соответствии с природоохранным законодательством и проектной документацией | с момента функционирования объекта |
| 26 | аг. Малая Берестовица, ул. Ленина, 13, ВЗ и ПП р. Шепта, 28 | санитарная уборка территории | постоянно |
| 27 | аг. Малая Берестовица, ул. Ленина, 11, ПП р. Шепта, 29 | санитарная уборка территории | постоянно |
| 28 | 0,22 км западнее аг. Малая Берестовица, ВЗ пр. №2 аг. Малая Берестовица, 30 | санитарная уборка территории | постоянно |
| 29 | западнее аг. Малая Берестовица, ВЗ пр. №1 аг. Малая Берестовица, ВЗ пр. №2 аг. Малая Берестовица, 31 | санитарная уборка территории | постоянно |
| 30 | аг. Малая Берестовица, ул. Юбилейная, 38а, ВЗ пр. №1 аг. Малая Берестовица, 32 | санитарная уборка территории | постоянно |
| 31 | юго-западнее аг. Малая Берестовица, ВЗ пр. №1 аг. Малая Берестовица, ВЗ пр. №2 аг. Малая Берестовица, 33 | санитарная уборка территории | постоянно |
| 32 | аг. Малая Берестовица, ул. Юбилейная, 27, ВЗ пр. №1 аг. Малая Берестовица, 34 | санитарная уборка территории | постоянно |
| 33 | аг. Малая Берестовица, ул. Цитаишвили, 8, ВЗ пр. №1 аг. Малая Берестовица, ВЗ р. Шепта, 35 | санитарная уборка территории | постоянно |
| 34 | аг. Малая Берестовица, ул. Цитаишвили, ВЗ р. Шепта, 36 | территорию огородить | 2021 год |
|  |  | санитарная уборка территории | постоянно |
| 35 | 0,10 км севернее д. Каменка, ВЗ р. Шепта, 37 | санитарная уборка территории | постоянно |
| 36 | 0,20 км севернее д. Каменка, ВЗ р. Шепта, 38 | санитарная уборка территории | постоянно |
| 37 | 0,25 км юго-западнее д. Каменка, ВЗ р. Шепта, 39 | санитарная уборка территории | постоянно |
| 38 | южнее д. Каменка, ВЗ р. Шепта, 40 | контроль за состоянием объекта | постоянно |
| 39 | д. Хиляки, 1, ПП р. Шепта, 41 | санитарная уборка территории | постоянно |
| 40 | 0,40 км северо-западне д. Войтеховщина, ВЗ р. Квитневка, 42 | благоустроить территорию | 2021 год |
|  |  | оборудовать место хранения отходов оборудовать жижесборник | 2021 год 2021-2022 годы |
|  |  | оборудовать навозохранилище | 2021-2022 годы |
|  |  | обустроить систему дождевойканализации | 2021-2022 годы |
|  |  | санитарная уборка территории | постоянно |
| 41 | восточнее д. Войтеховщина, ВЗ р. Квитневка, 43 | благоустроить территорию | 2021 год |
|  |  | оборудовать место хранения отходов | 2021 год |
|  |  | оборудовать жижесборник | 2021-2022 годы |
|  |  | оборудовать навозохранилище | 2021-2022 годы |
|  |  | обустроить систему дождевой канализации | 2021-2022 годы |
|  |  | санитарная уборка территории | постоянно |
| 42 | северо-западная окраина д. Ойцово, ВЗ р. Квитневка, 44 | в зависимости от назначения объекта в соответствии с природоохранным законодательством и проектной документацией | с момента функционирования объекта |
| 43 | северо-западная окраина д. Ойцово, ВЗ р. Квитневка, 45 | в зависимости от назначения объекта в соответствии с природоохранным законодательством и проектной документацией | с момента функционирования объекта |
| 44 | д. Ойцово, ВЗ р. Квитневка, 46 | санитарная уборка территории | постоянно |
| 45 | аг. Старый Дворец, ул. Молодежная, ВЗ р. Веретейка, 48 | санитарная уборка территории | постоянно |
| 46 | аг. Старый Дворец, ул. Садовая, 7А, ВЗ р. Веретейка, 49 | оборудовать место хранения отходов | 2021 год |
|  |  | санитарная уборка территории | постоянно |
| 47 | аг. Старый Дворец, ул. Садовая, ВЗ р. Веретейка, 50 | санитарная уборка территории | постоянно |
| 48 | восточнее аг. Старый Дворец, ВЗ пр. аг. Старый Дворец, 51 | в зависимости от назначения объекта в соответствии с природоохранным законодательством и проектной документацией | с момента функционирования объекта |
| 49 | д. Карповцы, ул. Новая, ВЗ пр. д. Карповцы, 52 | благоустроить территорию | 2021 год |
|  |  | санитарная уборка территории | постоянно |
| 50 | 0,25 км южнее д. Карповцы, ВЗ пр. д. Карповцы, 53 | в зависимости от назначения объекта в соответствии с природоохранным законодательством и проектной документацией | с момента функционирования объекта |
| 51 | 0,25 км восточнее д. Хмелиско, ВЗ пр. д. Хмелиско, 54 | обустроить систему дождевой канализации | 2021-2022 годы |
|  |  | санитарная уборка территории | постоянно |
| 52 | 0,15 км северо-восточнее д. Белый Дворак, ВЗ р. Старинцы (Нетура), 56 | санитарная уборка территории | постоянно |
| 53 | д. Белый Дворак, 6, 7, ВЗ р. Старинцы (Нетура), 58 | оборудовать место хранения отходов | 2021-2021 годы |
|  |  | санитарная уборка территории | постоянно |
| 54 | 0,90 км восточнее д. Белый Дворак, ВЗ р. Старинцы (Нетура), 59 | санитарная уборка территории | постоянно |
| 55 | 0,20 км севернее д. Эйминовцы, ВЗ р. Берестовка, 60 | санитарная уборка территории | постоянно |
| 56 | 0,40 км восточнее д. Людвиново, ВЗ пр. д. Людвиново, 61 | санитарная уборка территории | постоянно |
| 57 | 0,62 км западнее д. Поплавцы, ВЗ р. Берестовичанка, 62 | оборудовать жижесборник обустроить систему дождевой канализации санитарная уборка территории | 2021-2022 годы 2021-2022 годы постоянно |
| 58 | 0,10 км юго-западнее д. Поплавцы, ВЗ р. Берестовичанка, 63 | оборудовать жижесборник | 2021-2022 годы |
|  |  | оборудовать навозохранилище | 2021-2022 годы |
|  |  | обустроить систему дождевой канализации | 2021-2022 годы |
|  |  | обустроить систему отвода сточных вод | 2021-2022 годы |
|  |  | санитарная уборка территории | постоянно |
| 59 | 0,12 км юго-западнее д. Поплавцы, ВЗ р. Берестовичанка, 64 | санитарная уборка территории | постоянно |
| 60 | северо-восточнее д. Поплавцы, ВЗ р. Берестовичанка, 65 | санитарная уборка территори | постоянно |
| 61 | 0,50 км восточнее д. Поплавцы, ВЗ и ПП р. Берестовичанка, 66 | вынести за пределы ВЗ | 2021-2022 годы |
| 62 | западнее д. Иодичи, ВЗ р. Берестовичанка, 67 | оборудовать место хранения отходов | 2021 год |
|  |  | санитарная уборка территории | постоянно |
| 63 | севернее д. Плюскаловцы, ВЗ р. Берестовичанка, 69 | санитарная уборка территории | постоянно |
| 64 | 0,20 км западнее г.п. Большая Берестовица, ВЗ р. Берестовичанка, 70 | поля фильтрации вынести за пределы ВЗ | 2021-2022 годы |
| 65 | южнее д. Голынка, ВЗ р. Свислочь, 71 | санитарная уборка территории | постоянно |
| 66 | 0,80 км западнее д. Минчики, ВЗ р. Свислочь, ВЗ р. Тишовка, 72 | вынести поля фильтрации за пределы ВЗ санитарная уборка территории | 2021-2025 годы постоянно |
| 67 | 0,94 км западнее д. Минчики, ВЗ р. Свислочь, 73 | санитарная уборка территории | постоянно |
| 68 | 0,10 км южнее д. Минчики, ВЗ р. Свислочь, 74 | санитарная уборка территории | постоянно |
| 69 | 0,70 км юго-западнее д. Минчики, ВЗ р. Свислочь, ВЗ и ПП р. Тишовка, 75 | в зависимости от назначения объекта в соответствии с природоохранным законодательством и проектной документацией | с момента функционирования объекта |
| 70 | 0,65 км северо-западнее д. Вороны, ВЗ р. Тишовка, 76 | санитарная уборка территории | постоянно |
| 71 | д. Вороны, ул. Озёрная, 2А, ВЗ р. Тишовка, 77 | в зависимости от назначения объекта в соответствии с природоохранным законодательством и проектной документацией | с момента функционирования объекта |
| 72 | 0,30 км западнее д. Тетеревка, ВЗ р. Тишовка, 78 | оборудовать жижесборник | 2021-2022 годы |
|  |  | обустроить систему дождевой канализации | 2021-2022 годы |
|  |  | обустроить систему отвода сточных вод | 2021-2022 годы |
|  |  | санитарная уборка территории | постоянно |
| 73 | 0,15 км западнее д. Тетеревка, ВЗ р. Тишовка, 79 | санитарная уборка территории | постоянно |
| 74 | 0,05 км западнее д. Тетеревка, ВЗ р. Тишовка, ВЗ пр. д. Вороны, 80 | обустроить систему дождевой канализации санитарная уборка территории | 2021-2022 годы постоянно |
| 75 | западнее д. Тетеревка, ВЗ пр. д. Вороны, 81 | санитарная уборка территории | Постоянно |
| 76 | южная окраина д. Девятки, ВЗ р. Свислочь, 82 | в зависимости от назначения объекта в соответствии с природоохранным законодательством и проектной документацией | с момента функционирования объекта |
| 77 | северная окраина д. Грицевичи, ВЗ пр. д. Грицевичи, 83 | в зависимости от назначения объекта в соответствии с природоохранным законодательством и проектной документацией | с момента функционирования объекта |
| 78 | д. Грицевичи, 65, ВЗ пр. д. Грицевичи, 84 | оборудовать место хранения отходов | 2021 год |
|  |  | территорию не расширять санитарная уборка территории | постоянно |
| 79 | южнее д. Меньки, ВЗ р. Норка, 85 | в зависимости от назначения объекта в соответствии с природоохранным законодательством и проектной документацией | с момента функционирования объекта |
| 80 | 0,30 км южнее д. Павлюшки, ВЗ р. Норка, 88 | оборудовать жижесборник | 2021-2022 годы |
|  |  | обустроить систему дождевой канализации | 2021-2022 годы |
|  |  | обустроить систему отвода сточных вод | 2021-2022 годы |
|  |  | санитарная уборка территории | постоянно |
| 81 | 0,50 км северо-восточнее д. Ятовты, ВЗ р. Норка, 89 | закрыть и рекультивировать | 2021-2022 годы |
| 82 | северо-восточная окраина д. Ятовты, ВЗ р. Норка, 90 | закрыть и рекультивировать | 2021-2022 годы |
| 83 | 0,15 км севернее д. Сыроежки, ВЗ р. Куклянка, 91 | в зависимости от назначения объекта в соответствии с природоохранным законодательством и проектной документацией | с момента функционирования объекта |
| 84 | аг. Кваторы, ВЗ р. Куклянка, 92 | оборудовать твердое покрытие подъездапроездов оборудувать место хранения отходов | 2021-2022 годы 2021 год |
|  |  | санитарная уборка территории | постоянно |
| 85 | аг. Кваторы, ВЗ и ПП р. Куклянка, 93 | санитарная уборка территории | постоянно |
| 86 | южнее аг. Кваторы, ВЗ р. Куклянка, ВЗ пр. аг. Кваторы, 94 | обустроить систему дождевой канализации | 2021-2025 годы |
|  |  | санитарная уборка территории | постоянно |
| 87 | южнее аг. Кваторы, ВЗ р. Куклянка, 95 | санитарная уборка территории | постоянно |
| 88 | южнее аг. Кваторы, ВЗ р. Куклянка, 96 | обустроить систему дождевой канализации | 2021-2025 годы |
|  |  | санитарная уборка территории | постоянно |
| 89 | 0,5 км северо-западнее д. Минчики, ВЗ р. Тишовка, 136 | территорию не расширять санитарная уборка территории | постоянно |

32. Информация о местах размещения информационных знаков ВЗ ВО в Берестовицком районе Гродненской области приведена в таблице 5.

Таблица 5.

| № п/п | Наименование ВО | Кординаты в системе GCS WGS 1984 |  | Кординаты в системе Pulkovo 1942 CS63 Zone C1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Долгота | широта | Х | У |
| 1 | пр. аг. Малая Берестовица | 23,92113113 | 53,28496933 | 1181504 | 5895872,5 |
| 2 | пр. д. Каеневцы | 24,03479576 | 53,38579559 | 1189228,25 | 5906990,5 |
| 3 | р. Берестовичанка | 24,03628731 | 53,19653702 | 1189058,25 | 5885927 |
| 4 | р. Берестовичанка | 23,92348289 | 53,19099808 | 1181510,625 | 5885412,5 |
| 5 | р. Берестовичанка | 23,92452049 | 53,19200516 | 1181581,625 | 5885523,5 |
| 6 | р. Берестовичанка | 24,0826683 | 53,17979813 | 1192135,375 | 5884025 |
| 7 | р. Веретейка | 23,94745064 | 53,36335373 | 1183381,625 | 5904571 |
| 8 | р. Веретейка | 24,07331848 | 53,37326431 | 1191774,25 | 5905564 |
| 9 | р. Веретейка | 24,06620979 | 53,38009262 | 1191310,5 | 5906329,5 |
| 10 | р. Веретейка | 24,10439682 | 53,26119232 | 1193695 | 5893066,5 |
| 11 | р. Вишневка | 23,82028008 | 53,37275696 | 1174932,625 | 5905743,5 |
| 12 | р. Волотынка | 24,0604496 | 53,36555099 | 1190907,125 | 5904716 |
| 13 | р. Гремячка | 23,82354355 | 53,3323288 | 1175078,75 | 5901241 |
| 14 | р. Гремячка | 23,81944656 | 53,34877014 | 1174834,75 | 5903075 |
| 15 | р. Куклянка | 24,04443169 | 53,10061264 | 1189467,5 | 5875245 |
| 16 | р. Куклянка | 24,028162 | 53,10377884 | 1188382,25 | 5875611 |
| 17 | р. Куклянка | 24,06267738 | 53,11734009 | 1190712,625 | 5877091 |
| 18 | р. Куклянка | 24,07528114 | 53,12185669 | 1191562,625 | 5877583,5 |
| 19 | р. Куклянка | 24,06301689 | 53,12334442 | 1190743,625 | 5877759 |
| 20 | р. Куклянка | 24,0647068 | 53,12230682 | 1190855,375 | 5877642 |
| 21 | р. Одла | 23,83773422 | 53,36048508 | 1176073 | 5904360 |
| 22 | р. Одла | 23,84770393 | 53,36994553 | 1176752,875 | 5905402 |
| 23 | р. Свислочь | 23,95080948 | 53,06206894 | 1183137 | 5871038,5 |
| 24 | р. Свислочь | 23,9034214 | 53,1126976 | 1180042,375 | 5876718 |
| 25 | р. Свислочь | 23,87034035 | 53,23917389 | 1178039,625 | 5890826 |
| 26 | р. Свислочь | 23,86270523 | 53,28406906 | 1177605,875 | 5895830 |
| 27 | р. Свислочь | 23,8482399 | 53,28400803 | 1176641 | 5895838 |
| 28 | р. Свислочь | 23,9540844 | 53,41280746 | 1183900 | 5910068,5 |
| 29 | р. Свислочь | 23,98655319 | 53,09682846 | 1185585,25 | 5874874 |
| 30 | р. Свислочь | 23,95572662 | 53,06432724 | 1183470,125 | 5871285,5 |
| 31 | р. Свислочь | 24,00350952 | 53,09145355 | 1186713,125 | 5874260,5 |
| 32 | р. Свислочь | 24,04610443 | 53,07042313 | 1189537,125 | 5871883,5 |
| 33 | р. Свислочь | 24,02613258 | 53,07688522 | 1188207,75 | 5872620 |
| 34 | р. Тишовка | 23,94547 | 53,1179 | 1182743 | 5877258 |
| 35 | р. Тишовка | 23,9671936 | 53,12356567 | 1184329,25 | 5877867 |
| 36 | р. Тишовка | 23,95711327 | 53,13030243 | 1183664,75 | 5878626 |
| 37 | р.Норка | 24,03185272 | 53,11821747 | 1188650,125 | 5877215 |
| 38 | р.Норка | 24,03330231 | 53,14028549 | 1188778,5 | 5879669 |
| 39 | р.Норка | 24,0283947 | 53,13241577 | 1188438,875 | 5878797,5 |
| 40 | р.Уснарка | 23,81906891 | 53,32127762 | 1174761,25 | 5900016 |
| 41 | р.Уснарка | 23,81822586 | 53,30941391 | 1174684,125 | 5898696,5 |

РАЗДЕЛ III

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ПРОЕКТУ ВЗ И ПП ВО В ПРЕДЕЛАХ Г.П. БОЛЬШАЯ БЕРЕСТОВИЦА

# ГЛАВА 6

# ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О РАЙОНЕ ИССЛЕДОВАНИЙ

33. Большая Берестовица – г.п. и административный центр Берестовицкого района Гродненской области. Расположен в 60 км от г. Гродно и в 295 км от г. Минска. Население г.п. Большая Берестовица составляет 5744 человека (на 1 января 2019 г.). Через г.п. Большая Берестовицапроходят автомобильные дороги Р99 (Барановичи – Волковыск - Погроничный – Гродно – Брузги) и Р100 (Мосты – Большая Берестовица). В 10 км от г.п. Большая Берестовица находится железнодорожная станция Берестовица. Г.п. Большая Берестовица находится на р. Берестовичанка. Берестовицкий район относится к центральной агроклиматической области, для которой характерно умеренная с частыми оттепелями зима, теплый вегетационный период, умеренное увлажнение.

- ВО, для которых разработан проект ВЗ и ПП в пределах г.п. Большая Берестовица:

водотоки: р. Берестовичанка, р. Старинцы (Нетура);

водоемы: пр. № 1 г.п. Большая Берестовица.

Также в пределах г.п. Большая Берестовица находится ВЗ и ПП р. Берестовка, которая протекает по границе н.п.

# ГЛАВА 7

# КОРРЕКТИРОВКА ГРАНИЦ ВЗ И ПП

- Основанием для установления размеров границ ВЗ и ПП ВО г.п. Большая Берестовица являются требования статьи 52 ВК и произошедшие изменения хозяйственного использования прилегающей территории.

- Корректировка проведена на основании требований постановления № 18 на топографической основе М 1:10000 и М 1:2000.

- Границы ВЗ и ПП ВО в пределах г.п. Большая Берестовица, скоректированная в соответствии с требованиям ВК приведены на планово-картографическом материале согласно приложению 2.

- При выделении ВЗ на урбанизированных территориях, в условиях антропогенной изменённости, границы ВЗ и ПП корректировались с учетом хозяйственного использования земель, застройки, источников загрязнения водотоков.

- Границы проводились по естественным (бровки речных террас, подножия склонов и др.) и искусственным (парапеты набережных, дороги, насыпи, каналы и др.) рубежам и препятствиям, перехватывающим поверхностный сток. На основании пунктов 1 и 6 статьи 52 ВК, а также разъяснения Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 29.04.2019 г № 9-2-3/1935, размеры границ ВЗ и ПП в г.п. Большая Берестовица на некоторых участках установлены меньше, чем предусмотрено пунктами 7 и 8 статьи 52 ВК.

ГЛАВА 8

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ ВЗ И ПП

ДЛЯ Г.П. БОЛШАЯ БЕРЕСТОВИЦА

40. Основными элементами структуры ВЗ являются три типа территорий:

территории, формирующие поля загрязнений природной среды. К ним относятся территории промышленных предприятий, строительных организаций, баз, складов, объекты транспорта и связи, территории сельскохозяйственных производственных объектов, пахотных угодий, многоэтажной жилой застройки, объекты непроизводственной сферы, а также пески и нарушенные территории;

территории, выполняющие ограниченные санирующие функции. К ним относятся жилые территории застройки с приусадебными участками, территории медицинских учреждений и спортивных сооружений, кладбища;

территории, выполняющие преимущественно санирующие функции, природные ландшафты. К ним относятся территории зеленых насаждений различного назначения, садово-дачные участки, водные поверхности, а также болота и пойменные территории в естественном состоянии.

41. Фугкциональное использование ВЗ и ПП для г.п. Большая Берестовица представлено в таблице 6.

# Таблица 6.

| № п/п | Номер функциональной зоны на планово-картографическом материале | Наименование функциональной зоны | Площадь, гектаров |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в границах ВЗ | в границах ПП |
| 1 | F1 | Многоквартирная жилая застройка | 76,85 | 0,86 |
| 2 | F2 | Усадебная жилая застройка, дачи |  |  |
| 3 | F3 | Общественные территории (застройка общественных центров, учебных, лечебно-оздоровительных объектов и другое) | 0,21 | – |
| 4 | F4 | Производственные территории (промышленная и коммунально-складская территория) | 38,13 | 0,29 |
| 5 | F5 | Территория транспортной инфраструктуры (улицы, железные дороги, объекты внутреннего водного транспорта, гаражи, автостоянки) | 21,17 | 0,91 |
| 6 | F6 | Территории инженерной инфраструктуры (объекты и коммуникации различных инженерно-технических систем) | 0,06 | 0,06 |
| 7 | F7 | Ландшафтно-рекреационные территории, в том числе, озелененные территории ограниченного пользования и специального назначения (кладбища, питомники, берегоукрепительные полосы и другое); природные озелененные территории (луга, сенокосы, пастбища, сады, леса, болота и другое) | 108,70 | 38,39 |
| 8 | F8 | Территории под ПВО | 0,66 | 0,13 |

# ГЛАВА 9

# ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ,

# РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ВОДООХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ. МЕСТА РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ЗНАКОВ

- Краткая характеристика потенциальных источников загрязнения, расположенных в ВЗ и ПП ВО г.п. Большая Берестовица приведена в таблице 7.

# Таблица 7. Характеристика объектов, расположенных в ВЗ и ПП ВО г.п. Большая Берестовица

| № п/п | Наименование объекта, его номер на планово-картографическом материале | Местоположение | Функциональное назначение объекта | Землепользователь | Краткая характеристика объекта и его влияния на ПВО | Соответствие режиму осуществления хозяйственной и иной деятельности в границах ВЗ и ПП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Автомобильная парковка, 97 | г.п. Большая Берестовица, ул. Ленина, возле дома 38, ВЗ р. Старинцы (Нетура) | стоянка автомобилей | земли г.п. Большая Берестовица | аАвтомобильная парковка расположена возле многоквартирного жилого дома 38. Автомобильная парковка рассчитана на 30 машино-мест. Парковка заасфальтирована и оборудована бордюрами | соответствует |
| 2 | Автомобильная парковка, 98 | г.п. Большая Берестовица, ул. Ленина, возле дома 48, ВЗ р. Старинцы (Нетура) | стоянка автомобилей | жилищно-строительный потребительский кооператив №6 г.п. Берестовица | автомобильная парковка расположена возле многоквартирного жилого дома 48. Автомобильная парковка рассчитана на 25 машино-мест. Парковка заасфальтирована и оборудована бордюрами | соответствует |
| 3 | Автомобильная парковка, 99 | г.п. Большая Берестовица, ул. Стародворецкая, возле дома 1, ВЗ р. Старинцы (Нетура) | стоянка автомобилей | жилищно-строительный потребительский кооператив №7 г.п. Берестовица | автомобильная парковка расположена возле многоквартирного жилого дома 1. Автомобильная парковка рассчитана на 20 машино-мест. Парковка заасфальтирована и оборудована бордюрами | соответствует |
| 4 | Автомобильная парковка, 100 | г.п. Большая Берестовица, ул. Стародворецкая, возле дома 3, ВЗ р. Старинцы (Нетура) | стоянка автомобилей | жилищно-строительный потребительский кооператив №9 г.п. Берестовица | автомобильная парковка расположена возле многоквартирного жилого дома 3. Автомобильная парковка рассчитана на 30 машино-мест. Парковка заасфальтирована и оборудована бордюрами | соответствует |
| 5 | Автомобильная парковка, 101 | г.п. Большая Берестовица, ул. Стародворецкая, возле дома 5, ВЗ р. Старинцы (Нетура) | стоянка автомобилей | жилищно-строительный потребительский кооператив №10 г.п. Берестовица | автомобильная парковка расположена возле многоквартирного жилого дома 5. Автомобильная парковка рассчитана на 30 машино-мест. Парковка заасфальтирована и оборудована бордюрами | соответствует |
| 6 | Автомобильная парковка, 102 | г.п. Большая Берестовица, ул. Стародворецкая, возле домов 7 и 9, ВЗ р. Старинцы (Нетура) | стоянка автомобилей | жилищно-строительный потребительский кооператив №13, № 14 г.п. Большая Берестовица | автомобильная парковка расположена возле многоквартирных жилых домов 7 и 9. Автомобильная парковка рассчитана на 25 машино-мест. Парковка заасфальтирована и оборудована бордюрами | соответствует |
| 7 | УО «Берестовицкий ГСПЛ», 103 | г.п. Большая Берестовица, ул. Ленина, 36, ВЗ р. Старинцы (Нетура) | #### професси-онально-техническое образование | УО «Берестовицкий ГСПЛ» | на территории расположены учебные корпуса, гаражи, навесы для хранения техники, склад, автодром. Территория благоустроена. Территория огорожена. Территория заасфальтирована. Водоснабжение централизованное. Водоотведение осуществляется в централизованную систему канализации. Поверхностный сток организован, направлен в центральную систему дождевой канализации. Отходы производства собираются в контейнеры, расположенные на твердом основании. Место хранения отходов огорожено | соответствует |
| 8 | Автомобильная стоянка и автодром, 104 | г.п. Большая Берестовица, ул. Анохина, 24, ул. Восточная, 19, ВЗ р. Старинцы (Нетура) | стоянка автомобилей | Гродненское областное потребительское общество | на территории расположены проходная, навес для хранения топлива, автодром, дворовая уборная и парковка на 65 машино-мест. Территория огорожена бетонным забором. Территория заасфальтирована. Водоснабжение привозное. Канализация отсутствует. Дворовая уборная с водонепроницаемым выгребом. Поверхностный сток не организован. Твердые коммунальные отходы выносятся в контейнеры, расположенные на твердом основании. Место хранения отходов огорожено | соответствует при условии выполнения разработанных мероприятий |
| 9 | Баня, 105 | г.п. Большая Берестовица вица, ул. Ленина, 36А, ВЗ р. Старинцы (Нетура) | отдых и оздоровление | Берестовицкое РУП ЖКХ | на территории расположены баня и навес для хранения дров. Пропускная способность 50 человек. Территория частично огорожена. Территория имеет грунтовое покрытие, проезды асфальтированы. Водоснабжение централизованное. Водоотведение осуществляется в централизованную систему канализации. Отходы производства собираются в контейнеры, расположенные на твердом основании. Место хранения отходов огорожено | соответствует |
| 10 | Котельная, 106 | г.п. Большая Берестовица, ул. Ленина, 36В, ВЗ р. Старинцы (Нетура) | отопление и горячее водо-снабжение | Берестовицкое РУП ЖКХ | на территории расположены котельная, склад щепы. Территория благоустроена. Территория огорожена бетонным забором и сеткой. Территория заасфальтирована. Водоснабжение централизованное. Водоотведение осуществляется в централизованную систему канализации. Отходы производства собираются в контейнеры, расположенные на твердом основании. Место хранения отходов огорожено | соответствует |
| 11 | Гаражи, 107 | г.п. Большая Берестовица, ул. Гагарина, 9А, 9Б, ВЗ р. Старинцы (Нетура) | стоянка, хранение автомобилей | земли г.п. Большая Берестовица | на территории расположены 6 гаражей. Территория частично огорожена. Территория имеет грунтовое покрытие, проезды асфальтированы. Водоснабжение отсутствует. Канализация отсутствует. Твердые коммунальные отходы выносятся в контейнеры, расположенные на твердом основании. Место хранения отходов огорожено | соответствует |
| 12 | Автомобильная парковка, 108 | г.п. Большая Берестовица, ул. Матросова, 15, ВЗ р. Старинцы (Нетура) | стоянка автомобилей | ООО «Санта Ритейл» | автомобильная парковка расположена возле магазина. Автомобильная парковка рассчитана на 25 машино-мест. Парковка выложена бетонной плиткой и оборудована бордюрами | соответствует |
| 13 | Автомобильная парковка, 109 | г.п. Большая Берестовица, ул. Матросова, 14, ВЗ р. Старинцы (Нетура) | стоянка автомобилей | земли г.п. Большая Берестовица | автомобильная парковка расположена возле магазина. Автомобильная парковка рассчитана на 25 машино-мест. Парковка заасфальтирована и оборудована бордюрами | соответствует |
| 14 | Автомобильная парковка, 110 | г.п. Большая Берестовица, ул. Каштановая, возле домов 1, 1А, 17, 18, ВЗ р. Старинцы (Нетура) | стоянка автомобилей | земли г.п. Большая Берестовица | автомобильная парковка расположена возле магазина. Автомобильная парковка рассчитана на 40 машино-мест. Парковка заасфальтирована и оборудована бордюрами | соответствует |
| 15 | Автомобильная парковка, 111 | г.п. Большая Берестовица, ул. Ленина, ВЗ и ПП р. Берестовичанка | стоянка автомобилей | земли г.п. Большая Берестовица | автомобильная парковка расположена возле мини-рынка. Автомобильная парковка рассчитана на 20 машино-мест. Парковка заасфальтирована | соответствует |
| 16 | Мини-рынок, 112 | г.п. Большая Берестовица, ул. Ленина, 21, ВЗ и ПП р. Берестовичанка | розничная торговля | Гродненское областное потребительское общество | на территории расположены административное здание, павильоны для торговли и навесы для продажи сельскохозяйственной продукции. Территория огорожена бетонным забором. Территория заасфальтирована. Водоснабжение централизованное Водоотведение осуществляется в централизованную систему канализации. Поверхностный сток организован, направлен в центральную систему дождевой канализации. Отходы производства собираются в контейнеры, расположенные на твердом основании. Место хранения отходов огорожено | соответствует |
| 17 | Кладбище, 113 | г.п. Большая Берестовица, ул. 1 Мая, ВЗ р. Берестовичанка | погребение умерших | земли г.п. Большая Берестовица | на территории кладбища расположена часовня. Территория кладбища частично огорожена. Твердые коммунальные отходы собираются в контейнеры, расположенные на твердом покрытии. Место хранения отходов огорожено | не соответствует. Территорию не расширять |
| 18 | Гараж-мастерская, 114 | г.п. Большая Берестовица, ул. 1 Мая, 19, ВЗ р. Берестовичанка | объект не эксплуати-руется | КУП «Гроднообл-киновидеопро-кат» | на территории действующих объектов нет. На территории расположено здание гаража-мастерской. Территория огорожена. Территория имеет грунтовое покрытие | хозяйственная деятельность не осуществляется |
| 19 | Колбасный цех, 115 | г.п. Большая Берестовица, ул. Октябрьская, 32, ВЗ р. Берестовичанка | Объект не эксплуатируется | Гродненское областное потребительское общество | на территории действующих объектов нет. На территории расположены производственный цех, водонасосный склад, хозяйственный склад, котельная. Территория огорожена бетонным забором. Территория заасфальтирована. Водоснабжение осуществляется из скважины. Водоотведение осуществляется в централизованную систему канализации | хозяйственная деятельность не осуществляется |
| 20 | Канализационно-насосная станция, 116 | г.п. Большая Берестовица, ул. Октябрьская, ВЗ р. Берестовичанка | перекачка сточных вод | Берестовицкое РУП ЖКХ | на территории расположена канализационно-насосная станция. Территория не огорожена. Территория имеет грунтовое покрытие | соответствует |
| 21 | Гаражи, 117 | г.п. Большая Берестовица, ул. Рабочая, ВЗ р. Берестовичанка | стоянка, хранение автомобилей | земли г.п. Большая Берестовица | на территории расположены 20 гаражей. Территория не огорожена. Территория имеет грунтовое покрытие. Водоснабжение отсутствует. Канализация отсутствует. Поверхностный сток не организован. Место хранения отходов не оборудовано | соответствует при условии выполнения разработанных мероприятий |
| 22 | Автомобильная парковка, 118 | г.п. Большая Берестовица, ул. Ленина, возле дома 17, ВЗ р. Берестовичанка | стоянка автомобилей | земли г.п. Большая Берестовица | Автомобильная парковка расположена возле торгового центра. Автомобильная парковка рассчитана на 20 машино-мест. Парковка заасфальтирована и оборудована бордюрами | соответствует |
| 23 | Гаражи, 119 | г.п. Большая Берестовица, ул. Ленина, 11, ВЗ р. Берестовичанка | стоянка, хранение автомобилей | Берестовицкий районный исполнительный комитет | на территории расположены 4 гаража и подсобное помещение. На территории хранится 8 единиц техники. Территория огорожена металлическим забором (сетка). Территория заасфальтирована. Водоснабжение централизованное. Канализация отсутствует. Поверхностный сток организован, направлен в центральную систему дождевой канализации. Отходы производства собираются в контейнеры, расположенные на твердом покрытии. Место хранения отходов огорожено | соответствует |
| 24 | Котельная, 120 | г.п. Большая Берестовица, ул. Советская, ВЗ р. Берестовичанка | горячее водоснаб-жение | Берестовицкое РУП ЖКХ | на территории расположены котельная и площадки хранения дров. Территория огорожена сеткой. Территория имеет грунтовое покрытие. Водоснабжение централизованное. Водоотведение осуществляется в централизованную систему канализации. Отходы производства собираются в контейнеры, расположенные на грунтовом основании. Место хранения отходов огорожено | соответствует при условии выполнения разработанных мероприятий |
| 25 | Административное здание, 121 | г.п. Большая Берестовица, ул. Ленина, 10, ВЗ пр. №1 г.п. Большая Берестовица | Государствен-ный санитарный надзор | ГУ «Берестовицкий районный центр гигиены и эпидемиологии» | на территории расположены административное здание, здании лаборатории и гараж. На территории имеется 3 единицы техники. Территория огорожена бетонным забором. Территория заасфальтирована. Водоснабжение централизованное. Водоотведение осуществляется в централизованную систему канализации. Отходы производства собираются в контейнеры, расположенные на твердом покрытии. Место хранения отходов огорожено | соответствует |
| 26 | Больница, 122 | г.п. Большая Берестовица, ул. Ленина, 10, ВЗ пр. №1 г.п. Большая Берестовица | здравоохра-нения и предоставле-ния социальных услуг | Берестовицкая ЦРБ | на территории расположены проходная, терапевтический корпус, приемное отделение и скорая помощь, операционно-реанимационый корпус, лаборатория, пищеблок, гаражи, морг. На территории имеется 10 единиц техники. Территория огорожена бетонным забором. Территория заасфальтирована. Водоснабжение централизованное. Водоотведение осуществляется в централизованную систему канализации. Отходы производства собираются в контейнеры, расположенные на твердом покрытии. Место хранения отходов огорожено | соответствует |
| 27 | Автомобильная парковка, 123 | г.п. Большая Берестовица, ул. Ленина, возле дома 10А, ВЗ пр. №1 г.п. Большая Берестовица | стоянка автомобилей | земли г.п. Большая Берестовица | автомобильная парковка расположена возле больницы. Автомобильная парковка рассчитана на 25 машино-мест. Парковка заасфальтирована и оборудована бордюрами | соответствует |
| 28 | Гаражи, 124 | г.п. Большая Берестовица, пл. Ратушная, 2, ВЗ пр. №1 г.п. Большая Берестовица | стоянка, хранение автомобилей | Берестовицкий районный исполнительный комитет | на территории расположены 2 гаража. На территории хранится 2 единицы техники. Территория огорожена металлическим забором (сетка), частично бетонным забором. Территория имеет грунтовое покрытие, проезды асфальтированы. Водоснабжение централизованное. Канализация отсутствует. Поверхностный сток организован, направлен в центральную систему дождевой канализации. Место хранения отходов не оборудовано | соответствует при условии выполнения разработанных мероприятий |
| 29 | Производственная база, 125 | г.п. Большая Берестовица, ул. Дзержинского, 15, ВЗ пр. №1 г.п. Большая Берестовица | производство сыров и масла | СПП «АгроМир» «филиал ОАО «Молочный Мир» | на территории расположены котельная, моечная, склад, сырподвал, ремонтная мастерская, холодильная камера для созревания сыра, компрессорная, трансформаторная подстанция. На территории имеется 5 единиц техники. Территория благоустроена. Территория огорожена бетонным забором. Территория заасфальтирована. Водоснабжение осуществляется из скважины. Водоотведение осуществляется в централизованную систему канализации. Производственные сточные воды поступают на локальные очистные сооружения, после очистки сбрасываются в центральную систему дождевой канализации. Поверхностный сток организован, направлен в центральную систему дождевой канализации. Отходы производства собираются в контейнеры, расположенные на твердом основании. Место хранения отходов огорожено | соответствует |
| 30 | Ресторан, 126 | г.п. Большая Берестовица, ул. Дзержинского, 2а, ВЗ пр. №1 г.п. Большая Берестовица | общественное питание | филиал Гродненского областного потребитеьского общества | на территории расположены здание ресторана и склады. Территория благоустроена. Территория частично огорожена. Территория заасфальтирована. Водоснабжение централизованное. Водоотведение осуществляется в централизованную систему канализации. Отходы производства собираются в контейнеры, расположенные на твердом основании. Место хранения отходов огорожено | соответствует |
| 31 | Гостиница, 127 | г.п. Большая Берестовица, ул. Дзержинского, 2, пр. №1 г.п. Большая Берестовица | отдых | Берестовицкое РУП ЖКХ | на территории расположено здание гостиницы. Территория благоустроена. Территория частично огорожена. Территория имеет грунтовое покрытие, проезды асфальтированы. Водоснабжение централизованное. Водоотведение осуществляется в централизованную систему канализации. Отходы производства собираются в контейнеры, расположенные на твердом основании. Место хранения отходов огорожено | соответствует |
| 32 | Административное здание, 128 | г.п. Большая Берестовица, ул. Красноар-мейская, 9, ВЗ пр. №1 г.п. Большая Берестовица | оперативное управление | отдел внутренних дел Берестовицкого районного исполнительного комитета | на территории расположены 3 административных здания, здание ИВС, 2 гаража. На территории имеется 13 единиц техники. Территория огорожена бетонным забором. Территория заасфальтирована. Водоснабжение централизованное. Водоотведение осуществляется в централизованную систему канализации. Отходы производства собираются в контейнеры, расположенные на твердом основании. Место хранения отходов огорожено | соответствует |
| 33 | Производственная база, 129 | г.п. Большая Берестовица, ул. Дзержинского, 67А, 69, ВЗ р. Берестовичанка | производст-венно-хозяйственная деятельность | КУП «Гроднооблтоп-ливо» | на территории расположены административное здание, 2 склада, 2 гаража, навес, весовая. На территории имеется 6 единиц техники. Территория огорожена деревянным и бетонным забором. Территория заасфальтирована. Водоснабжение централизованное. Водоотведение осуществляется в водонепроницаемый выгреб. Поверхностный сток не организован. Отходы производства собираются в контейнеры, расположенные на твердом покрытии. Место хранения отходов огорожено | соответствует при условии выполнения разработанных мероприятий |
| 34 | Административное здание лесничества, 131 | г.п. Большая Берестовица, ул. Дзержинского, 71, ВЗ р. Берестовичанка | лесо-хозяйственная деятельность | ГЛХУ «Волковысский лесхоз» | на территории расположены административное здание и гараж. На территории имеется 1 единица техники. Территория огорожена деревянным забором. Территория заасфальтирована, частично имеется мощение тротуарной плиткой. Водоснабжение централизованное. Водоотведение осуществляется в водонепроницаемый выгреб. Место хранения отходов производства не оборудовано | соответствует при условии выполнения разработанных мероприятий |
| 35 | Гаражи, 132 | г.п. Большая Берестовица, пер. Красноар-мейский, 12, ВЗ р. Берестовичанка | стоянка, хранение автомобилей | Берестовицкое РУП ЖКХ | на территории расположены 2 склада, 2 гаража, дворовая уборная. Территория огорожена бетонным забором. Территория имеет остатки асфальтного покрытия. На территории имеется 5 единиц техники. Водоснабжение централизованное. Канализация отсутствует. Отходы производства собираются в контейнеры, расположенные на твердом основании. Место хранения отходов огорожено | соответствует при условии выполнения разработанных мероприятий |
| 36 | Хозяйственный двор, 133 | г.п. Большая Берестовица, ул. Дзержинского, 62, ВЗ р. Берестовичанка | центральный вывоз молока | ОАО «Гродноагроспецавтотранс» | на территории расположены административное здание, склад и гаража. На территории имеется 21 единица техники. Территория огорожена бетонным забором. Территория заасфальтирована. Водоснабжение централизованное. Водоотведение осуществляется в водонепроницаемый выгреб. Поверхностный сток не организован. Отходы производства собираются в контейнеры, расположенные на твердом покрытии. Место хранения отходов огорожено | соответствует при условии выполнения разработанных мероприятий |
| 37 | Гаражи, 134 | г.п. Большая Берестовица, ул. Дзержинского, 64, ВЗ р. Берестовичанка | стоянка, хранение автомобилей | ГЛХУ «Волковысский лесхоз» | нНа территории расположены гараж и бытовое помещение (временное строение). На территории имеется 4 единицы техники. Территория огорожена деревянным забором. Территория имеет грунтовое покрытие. Водоснабжение отсутствует. Канализация отсутствует. Место хранения отходов производства не оборудовано | соответствует при условии выполнения разработанных мероприятий |
| 38 | Торгово-заготовительные склады, 135 | г.п. Большая Берестовица, ул. Дзержинского, 58, ВЗ р. Берестовичанка | торговля, заготовка, промышлен-ное | Гродненское областное потребительское общество | на территории расположены проходная, здание торгово-распределительного склада, здание заготовительных складов, кожевеннй склад, склад тары, склад вторичного сырья, склад-холодильник, цех по производству бумажных изделий. Территория огорожена бетонным забором. Территория имеет грунтовое покрытие с остатками асфальтного покрытия. Водоснабжение централизованное. Водоотведение осуществляется в водонепроницаемый выгреб. Поверхностный сток не организован. Отходы производства собираются в контейнеры, расположенные на твердом покрытии. Место хранения отходов огорожено | соответствует при условии выполнения разработанных мероприятий |

43. В ВЗ ВО устанавливается специальный режим хозяйственной деятельности, которая должна осуществляться с соблюдением мероприятий, предотвращающих загрязнения, засорение и истощение вод.

- Режимы использования территории ВТ ВО относятся к профилактическим (предупредительным) водоохранным мероприятиям и являются основным инструментом, обеспечивающим контроль и управление антропогенной нагрузкой на прибрежные экосистемы и зависят от сложившихся условий хозяйственной деятельности в границах ВЗ и ПП.

- Рекомендации для проведения мероприятий, направленых на сохранения и востановления ПВО в пределах г.п. Большая Берестовица, представлены в таблице 8.

# Таблица 8. Перечень рекомендуемых мероприятий направленных на сохранения и востановления ПВО в пределах г.п. Большая Берестовица

| № п/п | Местоположение объекта, его номер на планово-картографическом материале | Рекомендуемые мероприятия | Сроки выполнения рекомендуемых мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | г.п. Большая Берестовица, ул. Ленина, возле дома 38, ВЗ р. Старинцы (Нетура), 97 | Санитарная уборка территории | Постоянно |
| 2 | г.п. Большая Берестовица, ул. Ленина, возле дома 48, ВЗ р. Старинцы (Нетура), 98 | Санитарная уборка территории | Постоянно |
| 3 | г.п. Большая Берестовица, ул. Стародворецкая, возле дома 1, ВЗ р. Старинцы (Нетура), 99 | Санитарная уборка территории | Постоянно |
| 4 | г.п. Большая Берестовица, ул. Стародворецкая, возле дома 3, ВЗ р. Старинцы (Нетура), 100 | Санитарная уборка территории | Постоянно |
| 5 | г.п. Большая Берестовица, ул. Стародворецкая, возле дома 5, ВЗ р. Старинцы (Нетура), 101 | Санитарная уборка территории | Постоянно |
| 6 | г.п. Большая Берестовица, ул. Стародворецкая, возле домов 7 и 9, ВЗ р. Старинцы (Нетура), 102 | Санитарная уборка территории | Постоянно |
| 7 | г.п. Большая Берестовица, ул. Ленина, 36, ВЗ р. Старинцы (Нетура), 103 | Санитарная уборка территории | Постоянно |
| 8 | г.п. Большая Берестовица, ул. Анохина, 24, ул. Восточная, 19, ВЗ р. Старинцы (Нетура), 104 | Организация поверхностного стока | 2021-2022 гг. |
|  |  | Санитарная уборка территории | Постоянно |
| 9 | г.п. Большая Берестовица вица, ул. Ленина, 36А, ВЗ р. Старинцы (Нетура), 105 | Санитарная уборка территории | Постоянно |
| 10 | г.п. Большая Берестовица, ул. Ленина, 36В, ВЗ р. Старинцы (Нетура), 106 | Санитарная уборка территории | Постоянно |
| 11 | г.п. Большая Берестовица, ул. Гагарина, 9А, 9Б, ВЗ р. Старинцы (Нетура), 107 | Санитарная уборка территории | Постоянно |
| 12 | г.п. Большая Берестовица, ул. Матросова, 15, ВЗ р. Старинцы (Нетура), 108 | Санитарная уборка территории. | Постоянно |
| 13 | г.п. Большая Берестовица, ул. Матросова, 14, ВЗ р. Старинцы (Нетура), 109 | Санитарная уборка территории | Постоянно |
| 14 | г.п. Большая Берестовица, ул. Каштановая, возле домов 1, 1А, 17, 18, ВЗ р. Старинцы (Нетура), 110 | Санитарная уборка территории | Постоянно |
| 15 | г.п. Большая Берестовица, ул. Ленина, ВЗ и ПП р. Берестовичанка, 111 | Санитарная уборка территории | Постоянно |
| 16 | г.п. Большая Берестовица, ул. Ленина, 21, ВЗ и ПП р. Берестовичанка, 112 | Санитарная уборка территории | Постоянно |
| 17 | г.п. Большая Берестовица, ул. 1 Мая, ВЗ р. Берестовичанка, 113 | Территорию не расширять Санитарная уборка территории | Постоянно |
| 18 | г.п. Большая Берестовица, ул. 1 Мая, 19, ВЗ р. Берестовичанка, 114 | В зависимости от назначения объекта в соответствии с природоохранным законодательством и проектной документацией | С момента функционирования объекта |
| 19 | г.п. Большая Берестовица, ул. Октябрьская, 32, ВЗ р. Берестовичанка, 115 | В зависимости от назначения объекта в соответствии с природоохранным законодательством и проектной документацией | С момента функционирования объекта |
| 20 | г.п. Большая Берестовица, ул. Октябрьская, ВЗ р. Берестовичанка, 116 | Санитарная уборка территории | Постоянно |
| 21 | г.п. Большая Берестовица, ул. Рабочая, ВЗ р. Берестовичанка, 117 | Оборудовать твердое покрытие проездов | 2021-2023 гг. |
|  |  | Оборудовать место хранения отходов | 2021 гг. |
|  |  | Санитарная уборка территории | Постоянно |
| 22 | г.п. Большая Берестовица, ул. Ленина, возле дома 17 , ВЗ р. Берестовичанка, 118 | Санитарная уборка территории | Постоянно |
| 23 | г.п. Большая Берестовица, ул. Ленина, 11, ВЗ р. Берестовичанка, 119 | Санитарная уборка территории | Постоянно |
| 24 | г.п. Большая Берестовица, ул. Советская, ВЗ р. Берестовичанка, 120 | Оборудовать место хранения отходов | 2021 г. |
|  |  | Санитарная уборка территории | Постоянно |
| 25 | г.п. Большая Берестовица, ул. Ленина, 10, ВЗ пр. №1 г.п. Большая Берестовица, 121 | Санитарная уборка территории | Постоянно |
| 26 | г.п. Большая Берестовица, ул. Ленина, 10, ВЗ пр. №1 г.п. Большая Берестовица, 122 | Санитарная уборка территории | Постоянно |
| 27 | г.п. Большая Берестовица, ул. Ленина, возле дома 10А, ВЗ пр. №1 г.п. Большая Берестовица, 123 | Санитарная уборка территории | Постоянно |
| 28 | г.п. Большая Берестовица, пл. Ратушная, 2, ВЗ пр. №1 г.п. Большая Берестовица, 124 | Оборудовать место хранения отходов | 2021 г. |
|  |  | Санитарная уборка территории | Постоянно |
| 29 | г.п. Большая Берестовица, ул. Дзержинского, 15, ВЗ пр. №1 г.п. Большая Берестовица, 125 | Санитарная уборка территории | Постоянно |
| 30 | г.п. Большая Берестовица, ул. Дзержинского, 2а, ВЗ пр. №1 г.п. Большая Берестовица, 126 | Санитарная уборка территории | Постоянно |
| 31 | г.п. Большая Берестовица, ул. Дзержинского, 2, пр. №1 г.п. Большая Берестовица, 127 | Санитарная уборка территории | Постоянно |
| 32 | г.п. Большая Берестовица, ул. Красноармейская, 9, ВЗ пр. №1 г.п. Большая Берестовица, 128 | Санитарная уборка территории | Постоянно |
| 33 | г.п. Большая Берестовица, ул. Дзержинского, 67А, 69, ВЗ р. Берестовичанка, 129 | Обустроить систему дождевой канализации Санитарная уборка территории | 2021-2022 гг. Постоянно |
| 34 | г.п. Большая Берестовица, ул. Дзержинского, 71, ВЗ р. Берестовичанка, 131 | Оборудовать место хранения отходов | 2021 г. |
|  |  | Санитарная уборка территории | Постоянно |
| 35 | г.п. Большая Берестовица, пер. Красноармейский, 12, ВЗ р. Берестовичанка, 132 | Оборудовать твердое покрытие проездов | 2021-2022 гг. |
|  |  | Оборудовать систему отвода и сбора сточных вод | 2021-2022 гг. |
|  |  | Санитарная уборка территории | Постоянно |
| 36 | г.п. Большая Берестовица, ул. Дзержинского, 62, ВЗ р. Берестовичанка, 133 | Обустроить систему дождевой канализации | 2021-2022 гг. |
|  |  | Санитарная уборка территории | Постоянно |
| 37 | г.п. Большая Берестовица, ул. Дзержинского, 64, ВЗ р. Берестовичанка, 134 | Оборудовать твердое покрытие проездов | 2021-2022 гг. |
|  |  | Оборудовать место хранения отходов | 2021 гг. |
|  |  | Санитарная уборка территории | Постоянно |
| 38 | г.п. Большая Берестовица, ул. Дзержинского, 58, ВЗ р. Берестовичанка, 135 | Оборудовать твердое покрытие проездов | 2021-2022 гг. |
|  |  | Санитарная уборка территории | Постоянно |

- Наиболее актуальными являются следующие природоохранные мероприятия:

расчистка русел и ликвидация несанкционированных свалок;

противоэрозионные мероприятия, включая берегоукрепление;

рекультивация нарушенных земель;

ликвидация или вынос за пределы ВЗ и ПП хозяйственных объектов и объектов инфраструктуры, находящихся здесь с нарушением действующего законодательства, или обременение их владельцев соответствующими санкциями;

вынос несанкционированного жилья и приведение границ землеотводов в пределах ПП в соответствие с проектной документацией;

строительство водонепроницаемых выгребов для туалетов и бань в пределах ПП;

реконструкция ливневой канализации;

строительство коллекторов в зоне сплошной застройки;

обустройство рекреационных зон;

изготовление и установка водоохранных знаков и др.

- Участки земель в пределах ПП предоставляются только для размещения объектов водоснабжения, рекреации, рыбного и охотничьего хозяйств, водозаборных, портовых и гидротехнических сооружений при наличии лицензии на водопользование, в которой устанавливаются требования по соблюдению водоохранного режима.

48. В пределах границ ПП функционирование ранее возведенной жилой застройки допускается только при наличии организованной централизованной канализации или устройства водонепроницаемых выгребов с последующим вывозом их содержимого. Выбор места для устройства выгреба в пределах границ земельного участка должен осуществляться на максимально удаленном расстоянии от уреза воды.

49.  Информация о местах размещения информационных знаков ВЗ ВО г.п. Большая Берестовица приведена в таблице 9.

Таблица 9.

| № п/п |  | Наименование водного объекта | Кординаты в системе GCS WGS 1984 |  | Кординаты в системе Pulkovo 1942 CS63 Zone C1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Долгота | Широта | Х | У |
| 1 | р. Берестовичанка |  | 24,01665 | 53,19417 | 1187742,375 | 5885680,0 |
| 2 | р. Берестовичанка |  | 24,01589 | 53,19524 | 1187693,25 | 5885800,5 |
| 3 | р. Старинцы (Нетура) |  | 24,02673 | 53,20021 | 1188424,625 | 5886343,5 |
| 4 | р. Старинцы (Нетура) |  | 24,01746 | 53,20320 | 1187809,75 | 5886684,0 |
| 5 | р. Старинцы (Нетура) |  | 24,01840 | 53,20422 | 1187873,875 | 5886797,5 |
| 6 |  | р. Берестовичанка | 24,03454 | 53,19571 | 1188940,0 | 5885836,5 |
| 7 |  | р. Берестовичанка | 24,00551 | 53,18724 | 1186987,625 | 5884919,0 |
| 8 |  | р. Берестовичанка | 24,00222 | 53,19447 | 1186778,25 | 5885727,0 |

# Приложение 1

к проекту водоохранных зон и прибрежных полос водных объектов Берестовицкого района Гродненской области

ПЛАНОВО-КАРТОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

границ ВЗ и ПП ВО в пределах межселенных территорий

и сельских населенных пунктов Берестовицкого района

Гродненской области

# Приложение 2

к проекту водоохранных зон и прибрежных полос водных объектов Берестовицкого района Гродненской области

ПЛАНОВО-КАРТОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

границ ВЗ и ПП ВО Берестовицкого района Гродненской области

в пределах г.п. Большая Берестовица